ПРОТОКОЛ N:3

ПО

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

ТЕМА: МАГАЗИНСЪБИРАТЕЛНИ БУНКЕРНО ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

СТУДЕНТ:Митко Стоянов Дочевски    фак.N:091210007

Факултет: МФ  Специалност:МУ  Група: 24

Магазините са автоматизиращи устройства,в които детайлите се придвижват напълно ориентирани в един  ред ,разположени напълно или на определено разстояние един от друг.Те са предназначени за направление движението  на заготовките и детайлите по зададена траектория и заедно  с това натрупване на определен запас от тях,осигуряващ непрекъсната работа на автооперетора.Магазинсъбирателите(М-С) изпълняват  следните основни функции :

1.Осигуряване на определен запас от детайли между работните позиции.

2.Съхранение на ориентацията на детайлите в пространството.

3.Преместване на детайлите в близост до работните позиции.

Известни са многообразни магазинсъбиратели (М-С).Те могат да се класифицират по различни признаци.Според начина на преместване на детайлите те са :

-самотечни:

Улейни (М-С);  Тръбни(М-С);  Прътови(М-С);  Каскадни(М-С);

-полусамотечни :

Пневматични(М-С);  Механични(М-С);

-пренудителни:

Въртящи двигателни маси;  Тактови маси;  Линейни вибрационни транспортьори;  Стъпкови транспортьори;  Други(М-С);

В зависимост от геометрията си (М-С) могат да бъдат:

-правоъгълни

-кръгли

-V-образни

-със сложно напречно сечение по формата на заготовката

-открити

-закрити

Геометрията на напречното сечение на магазина се определя от формата на транспортираната заготовка и предварително зададеното положение на  заготовката в магазина. Улеите-магазини се препоръчват да се проектират от бързо разглобяеми елементи, с цел навременно отстраняване на възможните заклинвания на детайлите.За промяната на положението на заготовките в пространството (преориентиране ) се използват криволинейни ,винтови, змиевидни  и други (М-С).

*При самотечните (М-С) преместването на детайлите се извършва по действието на компонентата на силата на собственото тегло по направление на движението .За да бъде възможно движението на детайлите , е необходимо да бъде изпълнено условието  α≥ρ ,където α е ъгълът на наклона на магазинсъбиратела , ρ-ъгълът на триене.

*При полусамотечните (М-С) преместването на детайлите се извършва от една страна ,от силата ,аналогична при самотечните (М-С),и от друга –от допълнителна външна сила Т₀.Тук ъгълът на наклона на (М-С) е по-малък от ъгъла на триене .

*При принудителните (М-С) преместването на детайли се извършва изцяло под действието на външна сила Т₀.Ъгълът на наклона може да бъде равен на нула