ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ: МАШИНОСТРОИТЕЛЕН

МАТЕДРА: МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗЧИСЛИТЕЛНО – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ЗАДАЧА №1

СТУДЕНТ: Радослав Атанасов Костадинов

СПЕЦ. МУ   ГР. 55             ФАК. № 091206291

ПРЕПОДАВАТЕЛ:  Доц. Ралев

………………..

СОФИЯ. 2008г.

ЗАДАНИЕ

ТРИЕЩ СЪЕДИНИТЕЛ

Да се изчисли и конструира триещ съединител по следните

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Съединител:

вид – многодисков предпазен

триещ момент – Ттр = 130 Nm

честота на въртене – n = 550 min-1

предназначение: предпазен

условия на работа: на сухо

Силова машина

електродвигател

Работна машина

вид – металорежеща машина

ИСКА СЕ:

Сборен чертеж на съединителя в необходимия брой изгледи, разрези и сечения по БДС – върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1.

Работни чертежи по БДС на нестандартни детайли, посочени от преподавателя - върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1.

1.Определяне на изчислителния въртящ момент:

Тизч. = к.Тном. = 1,4.130=182 Nm – РКУМЕ (7.1)

Константата к се подбира от РКУМЕ табл.7.1. в зависимост от вида на силовата и работната машини.

2.Определяне на минималния диаметър на вала:

dВmin = 3√(Tизч./0,2.(τ)) =35,7 -3 [m] – РКУМЕ (5.1)

където (τ) = 20.[MPa] – допустимо напрежение на усукване.

Приемаме dВmin = 36.10-3 m

3.Определяне на Вътрешния диаметър на диска

D2=1,8.dизч=64,8-3m

4.Определяне на Средния Диаметър

Dср=D21-ψ=81-3m

ψ=13÷19

ψ-Коефицент отчитащ площа на тр. повърхнини  ψ=15

5.Определяне на Външния Диаметър

D1=2.Dср-D2=97,2-3m

Проверка на изчисленията за диска.

D2D1=0,66

0,6≤0,66≤0,75
6.Изчисляване на широчината на диска

b=D1-D22=0,0162

6.1Избиране дебелина на диска tдиск=0,002m

7.Избор на материал за триещите повърхнини

От табл 7.12 стр.121 избираме Стомана-Чугун със следните параметри

μпокой=0,30

p0=0,35MPa

8.Изчисляване на средната скорост на плъзгане

Vs=π.n.Dcp60=2,33 m/s

9.Пресмятане на Допустимото Повърхностно налягане

p=p0.kv.kz.kf

kv=1 , kz=1 , kf=1

8.Изчисляване на минималния брой триещи повърхнини

zmin≥2.Tизчπ.μ.р.ψ.Dcp3

zmin≥3,64≈4

Вместо Z=4 избираме Z=6 със цел намаляване силата на притискане и редуциране размерите на съединителя

8.1 Пресмятане на броя задвижвани дискове

Z1=Z2+1=4

8.2 Пресмятане на броя задвижващи дискове

Z2=Z2=3

9.Изчисляване на силата на притискане на триещите се повърхнини

F=2.Tизчμ.Dср.Z=2496,5 N

10.Изчисляване на коефицентът на триене при плъзгане

μпл=0,8.μ=0,24

11.Изчисляване на триещия момент на съединителя при плъзгане(буксуване)

Ттр.букс=0,5.π.μпл.Z.Dcp2.b.p=84,1 Nm

12.Изчисляване на скоростта на въртене

ω1=n60=9,1 s-1

13.  Изчисляване на масата на вътрешните метални части

m=π.D122-π.D222.tдиск.z+1.ρстомана=0,443 kg

ρстомана=7850 kgm3

14. Определяне на максималното допустимо време на буксуване от гледна точка на загряването при триене.

tтр.=c.m.(θ-20o)Ттр.букс.ω1=21,3s

θ=100oC 		стр.129 (7.40)

C=460  		стр.124 (7.29)

15.Oпределяне на трайноста на съеденителя

Lh=Wv.z.δ.Aтр.3600.Ттр.букс.ω1=807,2h

Wv=22.1013   Nmm3 табл.7.15 –Изнооустойчивост

δ=0,0004 m - допустимо линеино износване

Aтр.=0,004212133 m2 – площа на всяка единица от триещите се повърхнини

16.Изчисляване и избор на пружини

От конструктивна гледна точка избираме 3 Пружини

Fпр.=F3=832N

От каталог на производител избираме дискови пружини със следните параметри.

De=16mm ; Di=8,2mm ;  t=0,8mm ;  l0=1,2mm ;  h0t=0,5;

F=0,75.h0=825,9N ; h0=0,4mm

17.Избор и изчисляване на шпонково съединение.

Въз основа на Диаметъра на вала избираме стандартно шпонкошо съединение със следните параметри.

b=10mm ; h=6mm ; t1=3,5mm ; t2=2,8mm

Якостно  изчисляване

Изчисляване на смачкване

σсм=150.106Pa

k=0,4.h=2,4mm изч.височина

σсм=2.Тизчd.lp.k

lp≥2.Тизчd.σсм.k=0,028 m

Изчисляване на срязване.

τср=120.106Pa

τср=2.Тизчd.lp.b

lp≥2.Тизчd.τср.b=0,008m

Въз основа на направените изчисления и таблица 11.16 взимаме дължината на шпонката l=32mm

18.Избор на шлицово съединение

-Вътрешни шлици

На база на вътрешния диаметър на диска избираме шлицово съединение - 16х52х60

T=TизчZ2=60,6 Nm

T≤z.h.l.rcpψ[σсм]

T≤71,68 Nm

Въз осноша на направената якостна проверка достигаме до извода че шлицовото съединение ще издържи

-Външни Шлици

На база на външния диаметър на диска избираме шлицово съединение – 10х92х98

T=TизчZ1=44,5 Nm

T≤z.h.l.rcpψ[σсм]

z=10

h=0,0005

l=0,002

rcp=0,0475

ψ=0,8

σсм=150 MPa

T≤57 Nm

Въз основа на направената якостна проверка достигаме до извода че шлицовото съединение ще издържи