ВАРИАНТ 3

1. Определете стойността на диференциалното съпротивление на диод, през който тече ток IF=1mA.

2. Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

[image: image1.png]v
6.3V





3. Определете неизвестните величини 

	IB
	IC
	IE
	
[image: image2.wmf]a


	
[image: image3.wmf]b



	1mA
	?
	?
	0,99
	?


4. Представете графично зависимостта на модула и фазата на коефициента на усилване по ток на биполярен транзистор от честотата и посочете граничните честоти  fβ и fT.
5. Опишете режимите на работа и основните приложения на биполярния транзистор. 
6. Начертайте еквивалентните схеми на транзистора в режим на насищане и в режим на отсечка.

7. Опишете как вариациите на технологичния процес влияят върху параметрите и характеристиките на транзисторите.
8. Посочете вида на MOS транзистора, показан по-долу.

	[image: image4.png]



	   
[image: image5.wmf]2

T

D

S

G

V

/

mA

1

,

0

L

W

KP

b

K

V

1

U

;

V

3

U

;

V

0

U

;

V

5

U

=

=

=

-

=

=

=

=





9. Начертайте проходната характеристика и запишете условието за отпушване на MOS транзистора от фигурата . 

10. Определете областта, в която работи MOS транзистора – линейна (триодна) или насищане (пентодна) и изчислете стойността на дрейновия ток. 

11. Схема на свързване и волт-амперна характеристика на фотодиод. 

12. Начертайте примерната конструкция на PIN диод и опишете накратко приложението му.
Всеки верен отговор се оценява с 3 точки. Всяка грешка или пропуск намаляват оценката на съответния въпрос минимум с 1 точка. Отговори, които не са по съществото на  зададения въпрос не се оценяват.

Общият брой получени точки (максимум 36т.) се сумира с точките, получени по време  на семестъра (максимум 24т.).  

При преминаването от точки в оценка по шестобалната система се използва след​ната таблица:

Среден (3): от 18 до 29 точки;  Добър (4):  от 30 до 39 точки;   Много добър (5): от 40 до 49 точки;

Отличен (6): над 49 точки или при над 45 точки, от които минимум 34 т. от изпитния тест.

Време за работа - 1ч.
_1190920031.unknown

_1325445589.unknown

_1190920016.unknown

