ПРОТОКОЛ  N :2

ПО

ХИДРО И ПНРВМОЗАДВИЖВАНЕ

ТЕМА: ИЗПИТВАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМ ДРОСЕЛ

СТУДЕНТ:Митко Стоянов Дочевски    фак.N:091210007

Факултет: МФ  Специалност:МУ  Група: 24  Асистент:ТОДОРОВ

1.Класификация и условни означения

Клапан за дебит

Хидравлични дросели                        регулатори на дебит

Q=f(Δp) без компенсация                  Q=const с компенсация

на налягането                                         на налягането

нерегулируеми      регулируеми               дросел с обърнат

хидр.дросели          хидр.дросели               клапан

двупътни регулатори                                    трипътни регулатори

на дебит                                                            на дебит

2.Определяне на основни параметри

Хидравличните клапани са клапани за дебит без компенсация на налягането  (Q=f(Δp))

Променяйки преходното сечение на този елемент се променя и хидравличното съпротивление в определен канал или тръбопровод на хидравличната система.Използват се за регулиране на скоростта на хидравличните двигатели в системи с нерегулируеми помпи.Дроселирането е основен процес във всички управляващи хидравлични устроиства

3.Примерна схема за регулиране на скоростта на хидравличен цилиндър.

1.V1=Qп/Ss   (Qппк=0)

P1=P2=Fc/Ss

2.V2=Qп/Sп

P1=P3=0

1* Qрд =μ.Sдр.√2Δp/ρ

2*V1= Qрд/Sδ

P1=Pmax=cont; P2=Fc/ Sδ

V2=Qп/Sп

4.Цел на изпитанието-да се построят характеристики на РД при три различни дроселни сечения

Δp=f(Q)  ;S1(α1);S2(α2);S3(α3)

Rt-турболентен коефициент

5.Измерване и пресмятане на величини

5.* налягане  Δр=р1-р2 [Mpa]  p1 [Mpa]  ; p2 [Kpa]

5* дебит  Q=Vод/t .60 [L/min]  Vод[L]  ;  t[s]

6.Схема на опитната постановка

М1-М2- манометри

РД-регулируем дросел

ОД-обемен дебитомер

ППК-предпазно променлив клапан

ЗП-зъбна помпа

СФ-смукателен филтър

ЕД-електродвигател

СК-сферичен кран

7.Таблични и графични резултати

| N | α.ск.дел | Р1 [Mpa] | Р2 [Mpa] | РΔ [Mpa] | Vсд [L] | t [s] | Q [L/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6.5 | 50 | 6.495 | 2 | 14.35 | 8.36 |
| 2 | 6 | 4.5 | 35 | 4.465 | 2 | 17.1 | 7.01 |
| 3 | 6 | 3 | 25 | 2.975 | 1.5 | 15.9 | 5.66 |
| 4 | 6 | 1.5 | 15 | 1.485 | 1 | 15.4 | 3.39 |
| 5 | 6 | 0.7 | 10 | 0.69 | 1 | 24 | 2.49 |
| 6 | 9 | 6 | 110 | 5.89 | 6 | 19.7 | 18.27 |
| 7 | 9 | 4.5 | 90 | 4.41 | 5 | 18.5 | 16.21 |
| 8 | 9 | 3 | 70 | 2.93 | 4 | 19 | 12.63 |
| 9 | 9 | 1.5 | 40 | 1.46 | 3 | 20.3 | 8.86 |
| 10 | 9 | 0.5 | 10 | 0.49 | 2 | 26.2 | 4.58 |
| 11 | 11 | 3.5 | 205 | 3.295 | 10 | 28 | 21.42 |
| 12 | 11 | 2.5 | 150 | 2.35 | 8 | 26 | 18.46 |
| 13 | 11 | 2 | 120 | 1.88 | 5 | 18.4 | 16.30 |
| 14 | 11 | 1.5 | 95 | 1.405 | 5 | 21.7 | 13.82 |
| 15 | 11 | 1 | 70 | 0.93 | 4 | 21.7 | 11.05 |

8.Изводи:Според вида на графичните характеристики ,вида течението е турболентен!