ПРОТОКОЛ  N :3

ПО

ХИДРО И ПНEВМОЗАДВИЖВАНЕ

ТЕМА: изпитване на предпазно преливен клапан с пряко управление

СТУДЕНТ:Митко Стоянов Дочевски    фак.N:091210007

Факултет: МФ  Специалност:МУ  Група: 24  Асистент:ТОДОРОВ

1.Определение и приложение.

Предпазват от неконтролируемо повишаване на налягането в хидр. система.ППК представляват хидравлични елементи, които поддържат постоянна разлика между входното и изходното си налягане, независимо от протичащия през клапъна дебит.

p₁₂=p₁-p₂

p₁₂=⨍ (Q)

Това са нормално затворени хидравлични елементи.

За да изпълняват предпазните си функции се вкючват винаги паралелно на останалите елементи в системата.

2. Устойство и принцип на действие и условно означение.

1-тяло

2-регулиращ елемент (плунжер)

3-пружина

4-регулиращ винт

α- Настройка на клапъна

Fnp-  сила на пружиниране

P₁P₂P₃ - входно,изходно,бутална област

D- Диаметър на клапъна,

Sk- площ на клапъна регулиращ  елемент ,

x- отваряне на клапъна

За големи налягания и дебити се използват ППК с непряко управление.Те се състоят от основен и управляващ клапън.

3.Цел на изпитанието.

Да се построят статичните характеристики на ППК с ПУ при две негови настройки при    α₁  и   α₂

Статичните характеристики дават връзка между регулируемата величина   P₁₂=⨍ (Q)

δа- абсолютна грешка на клапъна

δо-относителна грешка

4.Схема на опитната постановка, измервани и пресмятани     величини.

5.Таблични и графични резултати.

| № | α[tr] | P₁ [Mpa] | P₂[MPa] | ΔP₁₂[MPa] | Vод[N] | t[s] | Q[l/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1,90 | 0,015 | 1,89 | 1,5 | 20 | 4,50 |
| 2 | 9 | 2,00 | 0,025 | 1,98 | 2,5 | 20,1 | 7,46 |
| 3 | 9 | 2,10 | 0,045 | 2,06 | 4 | 21,3 | 11,27 |
| 4 | 9 | 2,30 | 0,085 | 2,22 | 6 | 20,3 | 17,73 |
| 5 | 9 | 2,40 | 0,095 | 2,31 | 7 | 22,3 | 18,83 |
| 6 | 9 | 2,50 | 0,1 | 2,40 | 10 | 28,4 | 21,13 |
| 7 | 12 | 4,00 | 0,005 | 4,00 | 1 | 29,3 | 2,05 |
| 8 | 12 | 4,10 | 0,01 | 4,09 | 2 | 23,2 | 5,17 |
| 9 | 12 | 4,15 | 0,02 | 4,13 | 3 | 21,2 | 8,49 |
| 10 | 12 | 4,20 | 0,06 | 4,14 | 6 | 22,4 | 16,07 |
| 11 | 12 | 4,30 | 0,085 | 4,22 | 10 | 29,3 | 20,48 |

6.Изводи.