ПРОТОКОЛ  N :4

ПО

ХИДРО И ПНEВМОЗАДВИЖВАНЕ

ТЕМА: РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ХИДРАВЛИЧНИ ДВИГАТЕЛИ

СТУДЕНТ:Митко Стоянов Дочевски    фак.N:091210007

Факултет: МФ  Специалност:МУ  Група: 24  Асистент:ТОДОРОВ

1.Обемно регулиране – дебитът постъпващ в хидродвигателя а заедно с него и скоростта му се променят,чрез промяна на дебитът на помпата или на самия хидродвигател.При обемното регулиране липсват агуби на дебит и налягане.

Q t = V.n1000 , V₁=  Q п S δ = Q t -Qoз -∆n .V1000S δ,

∆Рп = P₁ = P₂ = FSδ ,

∆Рц = P₂-P₃ = ∆P   ,

P₃=P₄=Pₐ=0

Целия дебит на помпата постъпват в хидравличния двигател , предпазнопреливния клапън остава затворен и налягането на помпата (Р₁) зависи от съпротивителната сила.Структурен КПД на системата с обемно регулиране : ᶯ стр = Ризх Рвх = Vц .  Fс∆Pп .  Qп = ∆Pц  .  Qц∆Pп  .  Qп  ,  ᶯ стр =1

2.Дроселно регулиране с последователно включен дросел.

При дроселното регулиране с последователно включен дросел използваме не регулируема помпра. Промяната на дебита постъпващ в хидравличния двигател става като част от дебита на помпата се отклонява през ППК към резервоара.В системата имаме загуби на дебит през ППК и загуби на налягане през последователно включен дросел.

Q ц = Q п - Q ппк Q д = Q п - Q ппк Q ц =  Qд                     ,

P₃=P₄= Pₐ = 0 , ∆Рп = P₁ - Pₐ = Р₁ ‚

∆Рппк= Р₁ - Р₂                                     ∆Рд=Р₁ - Р₂                             ∆Рц=P₂-P₃=Р₂ ∆Рц+∆Рд= Р₁= ∆Рп=∆Рппк+

V₁=μSдS₁ (2/ρ)(Р₁ - Р₂)

Структурен КПД на дроселно регулиране с последователно включен дросел.

ᶯ стр = Ризх Рвх = Vц .  Fс∆Pп .  Qп = ∆Pц  .  Qц∆Pп  .  Qп  =(Q п - Q ппк)(∆Рп+∆Рд)∆Pп  .  Qп =(1-Q ппкQ п)(1-∆P₁∆Pп)≪1

3.Дроселно регулиране на скоростта с паралелно включен дросел.

При този вид регулиране се използва не регулируема помпа . Постъпващия в хидро-двигателя дебит се променя като част от дебита на помпата се отклонява през....

ППК остава затворен.Обемното регулиране е без загуба на енергия.

V₁=Q ц Sδ =Q п - Qд Sδ ,

∆Рц =Р₁ =Р₂ = Fц Sδ  ,

ᶯ стр =1-QдQ п <1 ,

4.Цел на изпитанието

Да се реализират схеми с дроселно регулиране на скоростта с последователно включен дросел и двупътен регулатор на дебит.Да се сравнят работните скорости на хидро цилиндър при еднакви условия с и без товар върху хидро цилиндър. Да се определи скоростта на обратния хидро цилиндър и как се променя тя.

5.Опитни резултати.

| Схема с последователно включен Р.Д. |  |  |  |  |  |  |  | Схема с Д.Р.Д |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | γ[tr] | α рд [tr] | H [m] | t[s] | V₁[m/s] | V₂[m/s] |  | γ[tr] | α дрд [tr] | H [m] | t[s] | V₁[m/s] | V₂[m/s] |
| Без товар | 6 | 7 | 0.2 | 2.7 | 0.54 |  |  | 6 | 7 | 0.20 | 3.50 | 0.7 |  |
| С товар | 6 | 7 | 0.2 | 2.4 | 0.48 |  |  | 6 | 7 | 0.20 | 3.50 | 0.7 |  |

6.Изводи.