# Основни физични свойства на флуидите

## Общи сведения

Флуидите съществено се различават от твърдите тела. Твърдите тела имат своя форма и обем, а флуидите имат определен обем, но не и своя форма – обикновено те заемат формата на съда, в който са разположени. Флуидите не могат да се огъват или усукват, както твърдите тела. При покой им действа само силата на собственото им тегло.

При изследване на движението на флуидите се прилага хипотезата за непрекъснатост, изказана от Ойлер. Съгласно тази хипотеза флуидите са непрекъсната среда (континуум), заемаща дадено пространство, при която и най-малките частици флуид имат физическите характеристики на флуида като цяло. Разглежданите елементарни обеми са значително по-големи от междумолекулните разстояния и свободния пробег на молекулите, но все пак са много по-малки от характерните линейни размери на флуидното течение. Например куб с размери 0.001 mm може да се счита елементарен, но в него се съдържат 27 . 106  молекули въздух. Замяната на реалния флуид с такъв континуум дава възможност да се изследва вместо реалния флуид негов модел, при който всичките му физични характеристики се представят с непрекъснати функции на пространствените координатите и времето. Това дава възможност в механиката на флуидите широко да се използва математическият анализ и теорията на диференциалните уравнения. Границите на валидност на хипотезата на непрекъснатостта се определят от числото на Кнутсен Kn = lМ   / L , където lМ  е свободният пробег на молекулите на разглеждания флуид, а L е характерният линеен размер на извършваното от него движение. При Kn < 0.01 флуидите могат да се разглеждат като континуум, а при Kn > 0.01 се наблюдава движение на флуид с дискретна структура (разредени газове).

Законите, уравненията и формулите в механиката на флуидите се отнасят  за всички вещества, намиращи се в течно състояние – например за вода, за течен азот, за разтопен метал и др.

Флуидите са течности или газове. Течност се нарича физическо тяло, което оказва голямо съпротивление на изменение на обема си и слабо съпротивление на измененията на своята форма, а газ – физическо тяло, което оказва слабо съпротивление на изменеие на обема и на формата си – за разлика от твърдите тела, които оказват голямо съпротивление на измененията, както на обема, така и на формата си.

### Плътност на флуид. Специфичен обем. Специфично тегло.

Основна механична характеристика на флуидите е тяхната плътност . Тя характеризира разпределението на масата  m в даден флуиден обем V и се дефинира чрез отношението:

              - ρ=mV,

Размерността на плътността е kg / m3. За флуиди с неравномерно разпределена маса формула (1.1) представлява средната плътност на флуида, заемащ обем V.

Плътността на водата при температура 40 С е  = 1000 kg / m3  (виж Таблица 1.1).

В Таблица 1.1 са дадени стойностите на плътността на водата при различни температури и при атмосферното налягане, а в Таблица 1.2 – плътността на някои вещества при атмосферно налягане и температура 4 0С.

            - Плътност на водата при различни температури и атмосферно налягане

| T, 0C | 00 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , kg/m3 | 999,87 | 1000 | 999,73 | 998,23 | 995,67 | 992,24 |
| T, 0C | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 990 |
| , kg/m3 | 988,07 | 983,24 | 977,81 | 971,83 | 965,34 | 959,09 |

            - Плътност на някои вещества при атмосферно налягане и температура 40С

| Вещество | Плътност, kg/m3 | Вещество | Плътност, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| спирт | 0.79.103 | глицерин | 1.24.104 |
| живак | 13.595.103 | бензол | 0.88.104 |
| ацетон | 0.8.104 | дизелово гориво | 0.86.104 |
| мазут | 0.91 - 0.99. 103 | сярна киселина | 1.83.103 |
| нефт | 0.73 – 0.94 .103 | масла | 0.84 – 0.96 .103 |
| въздух | 1.4 | кислород | 1.429 |
| азот | 1.25 | желязо | 7.874 .103 |
| злато | 19.32 .103 | олово | 7.29 .103 |

Реципрочната стойност на плътността се нарича специфичен обем Vcп, който представлява всъщност обемът на единица маса от разглежданото вещество:

              - Vсп=1ρ

Мерната  единица на специфичния обем е  m3 / kg .

В механиката на флуидите се използва и понятието обемно (специфично) тегло   – това е силата на теглото G, която действа на единица обем от разглеждания флуид:

              - γ=GV=mgmρ=ρ.g

където   g е земното ускорение. Мерната единица на  обемното тегло е N/m3.

Специфичното тегло на водата при 40С е  = 9800 N / m3.

### Свиваемост и температурно разширение

Съпротивлението на флуидите да изменят своя обем се характеризира с коефициент на обемно свиване и с коефициент на температурно разширяване.

Коефициентът на обемно свиване βP се определя от относителното изменение на обема на флуида при изменение на налягането P с единица, ако температурата е постоянна:

              - βP=1VΔVΔP

Тук V е изменението на обема V, което съответства на изменение на налягането с P. Мерната единица на  Р    е Pa-1.

Реципрочната стойност на   Р    се нарича модул на обемна еластичност на флуида  K:

              - K=1βP

За водата при нормални условия може да се използва

Р  = 0.5. 10 –9   Ра-1 .

Стойностите на коефициента на обемно свиване на водата като функция на температурата и налягането са дадени в Таблица 1. 3.

Свиваемостта се характеризира още и с коефициент на температурно разширение βT, който се определя от относителното изменение на флуидния обем при промяна на температурата Т :

              - βT=1VΔVΔT

където V е изменението на обема V, което съответства на изменение на температурата с Т. Мерната единица на  Т    е  0С-1. За водата при нормални условия може да се приеме Т   = 10-4  0C.

Стойности на коефициента на температурно разширение Т  за водата като функция на темпаратурата и налягането  са представени в Таблица 1.4.

            - Коефициент на обемно свиване на водата при различни стойности на налягането и температурата

| T, oC | Р . 1010, Pa –1, при налягане Pa.10-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 780 |
| 0 | 5.40 | 5.37 | 5.31 | 5.23 | 5.15 |
| 5 | 5.29 | 5.23 | 5.18 | 5.08 | 4.93 |
| 10 | 5.23 | 5.18 | 5.08 | 4.98 | 4.81 |
| 15 | 5.18 | 5.10 | 5.03 | 4.88 | 4.70 |
| 20 | 5.15 | 5.05 | 4.95 | 4.81 | 4.60 |

            - Коефициент на температурно разширение на водата при различни стойности на налягането и температурата

| T, oC | T . 106, oC –1, при налягане Pa.10-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 100 | 200 | 500 | 900 |
| 1 - 10 | 14 | 43 | 72 | 149 | 229 |
| 10 - 20 | 150 | 165 | 183 | 236 | 289 |
| 40 - 50 | 422 | 422 | 426 | 429 | 437 |
| 60 - 70 | 556 | 548 | 539 | 523 | 514 |
| 90 - 100 | 719 | 704 | - | 661 | 621 |

### Вискозитет на флуидите

Една от най-важните физически характеристики на флуидите е вискозитетът  (вътрешно триене) – свойството им да се съпротивляват на изменение на формата им, т.е. на деформации.

                - Действие на вискозните сили върху флуида

На Фиг. 1.1 е показан профил на скоростта на слоисто течение с наличие на градиент на скоростта dυdy по оста Oy.  Между молекулите на успоредно движещите се с различни скорости  пластове течност действат кохезионни сили  на привличане Fк. В резултат на тяхното действие по-бързо движещият се пласт течност се стреми да ускори по-бавно движещия се и обратно. Така действието на тези молекулярни сили предизвиква тангенциални напрежения τ по повърхностите между пластовете течност като за пласта с по-голяма скорост той е насочен обратно на движението на течността, а за пласта с по-малка скорост е насочен по посока на движението . Тези тангенциални напрежения водят до изменение на формата например на правоъгълна флуидна частица в ромбоидна.

Динамичният вискозитет   се измерва в Поаси (Р) или в Паскал-секунди – 1 Р = 0.1 Ра.s.

Стойността на динамичния вискозитет зависи от вида на на флуида и от температурата му. В Таблица 1.5 са представени стойностите на динамичния вискозитет на водата при различни температури.

            - Стойности на динамичния вискозитет на водата при различни температури

| Т, oС | 0 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ра.s | 0,00179 | 0,00157 | 0,00131 | 0,00101 | 0,00080 | 0,000666 | 0,000549 |

Кинематичният вискозитет ν на флуид е отношението на динамичния вискозитет  и плътността на флуида  :

- ν=μρ

Мерните единици на кинематичния вискозитет са Стокси (St) или  квадратни метра за секунда – 1 St=1⋅10−4 m2/s

Кинематичният вискозитет на водата при температура 20 °C е

νвода=0.01 St=10−6 m2/s

Относителният вискозитет се определя опитно като отношение между времето t за изтичане на определен обем от изследваната течност и времето te за изтичане на същия обем от еталонна течност през каналите на специални уреди:

tte.

Една от единиците за измерване на относителния вискозитет е градус по Енглер (оЕ):

              - Е = ttв,

където tв=54 s е времето за изтичане на 200 cm3 вода при температура 20 оС през калибрования отвор на вискозиметъра на Енглер. Връзката между относителния вискозитет, измерен в градуси по Енглер и кинематичния вискозитет, измерен в сантистокси се дава с формулата:

              - ν = 0,0731Е − 0,0631Е100 , cSt.

В САЩ се използва единица за измерване на относителен вискозитет секунди по Сейболт, в Англия – секунди по Редвуд, във Франция – градуси по Барбе.

Вискозитетът  на течностите намалява с увеличаването на температурата, а вискозитетът на газовете се увеличава с увеличаването на температурата.

Вискозитетът на течностите при увеличаване на налягането расте, Зависимостта на динамичния вискозитет от температурата и налягането се оценява с формулите:

              - μ = μ0 e −a T −T0,

              - μ = μ0 e b P −P0,

където а  и b са коефициенти, който зависят от вида на течността (за масла а = 0,025 -0,035, а b = 0,02 - 0,03).

Вискозитетът на газовете за разлика от течностите при увеличаване на температурата расте. Връзката между динамичния вискозитет и температурата на въздуха е:

              - μ = μ0 T2730,75,

където T, 0К e абсолютната температура, 0 = 17,2.10-6 m2/s e динамичният вискозитет на въздуха при температура T = 273 0К.

### Повърхностно напрежение.

Във вътрешността на течностите молекулите им се привличат еднакво във всички направления от останалите молекули на течността, които ги обграждат, но на повърхността между течността и въздуха привличанията нагоре и надолу са небалансирани. Течната повърхност има поведение като на еластична мембрана под напрежение.  Повърхностното напрежение се обуславя от силата на взаимното притегляне на молекулите на повърхностния слой, които се стремят да намалят свободната повърхност на течността. В следствие на повърхностното напрежение течността, която има криволинейна повърхност изпитва допълнително усилие, което увеличава или намалява налягането в течността с числото (формула на Лаплас)

              - ρпов=σ(1r1+1r2)

където   е повърхностното напрежение, мерено в N / m, r1 и r2 са главните радиуси на кривината на разглеждания елемент от повърхността. Това налягане се увеличава при изпъкнала повърхност и намалява при вдлъбната повърхност. При температура Т = 200С повърхностното напрежение на вода,  допираща се до въздух е

 = 0.0726 N/m.

Зависимостта на повърхностното напрежение от температурата има вида

              - σ=σ0−β.Δt

където 0  е повърхностното напрежение на свободната граница вода – въздух при температура Т = 00С. За водата 0 = 0.076 N / m, а  = 0,00015 N / (m. 0C)

Както се вижда от формула (1.14) повишаването на температурата води до намаляване на повърхностното напрежение.

                - Капилярни ефекти
а) при омокрящи се твърди стени;
 б) при неомокрящи се твърди стени

Повърхностното напрежение трябва да се отчита при работа с течностни прибори за мерене на налягане, при изтичане на течности от малки отвори, при филтрация и при образуване на капки в свободни струи. Повърхностното напрежение води до сферична форма  на капките и също така причинява капилярните ефекти - издигането на  течност в тръбички с малко сечение, когато единият им край е потопен в течност, омокряща стените им. Ако течността не омокря стената на капилярната тръба,  тя ще се спусне надолу, под нивото на течността отвън (виж Фиг. 1.2.).

З А Д А Ч И

          - Пет литра нефт имат тегло G = 41,69 N. Да се определи обемното тегло    и плътността   на нефта.

РЕШЕНИЕ:

Дадено е, че V = 5 l, а G = 41,69 N. Известно е, че G = m.g,  където g = 9,81 m / s2  е земното ускорение. Освен това  1 m3 = 1000 l,  следователно 5 l = 5.10-3 m3.  От дефинициите за обемно тегло и плътност на флуид можем да запишем. γ=ρ.g=GV=41,695.10−3=8338Nm3 или ρ=γg=83389,81≈860kgm3, с което задачата е решена.

Отг.:  =  8338 N / m3

 =  850 kg / m3

          - Водата е по-плътна от керосина 1.3 пъти. Да се определи обемното тегло    на керосина при температура   T = 40 0C    .

РЕШЕНИЕ:

Означаваме с ρb и ρk съответно плътността на водата и на керосина. От условието следва, че ρb= 1.3 ρk.   Плътността на водата при 400С е ρk= 992,24 kg /m3,  а на керосина е ρk=ρb1.3=763,26kgm3. Тогава обемното тегло на керосина еγk=ρkg=736,26.9,81=7487,58kgm2s2=7487,58Nm3

Отг.: γk=7487,58Nm3

          - Да се определи обемното тегло на  смес от течности, която има състав 40% керосин и 60% мазут, ако процентите са тегловни, а обемното тегло на керосина е  K = 7550 N / m3, а на мазута -  M = 8730 N/ m3 .

РЕШЕНИЕ:

По условие  K = 7550 N / m3  и   M = 8730 N/ m3 . Дадените проценти са тегловни, следователно   1 m3   от сместа ще има тегло    (0,4 7550 + 0,6 8730) N . Следователно обемното тегло на сместа ще бъде   СМЕС =  3000 + 5238 = 8238 N / m3    .

Отг.: СМЕС =  8238 N / m3

          - При хидравлично изпитване на тръбопровод с диаметър  d = 400 mm и дължина l = 2 km  , налягането на водата е достигнало  P1 = 7,5MPa.   След 1 час налягането се е понижило до P2 = 7 MPa.  Да се определи колко вода е изтекла за това време през недобре направените уплътнения. Коефициентът на обемно свиване на водата е P = 5.10-10   m2 / N.

РЕШЕНИЕ:

От дефиницията на коефициент на обемно свиване знаем, чеβP=1VΔVΔP.  Задачата тук е да се определи V при известно P = P1 – P2 = 0,5 106 Pa  и известен обем на цилиндричната тръба V =  R2 .L =   d2 L / 4. Следователно

ΔV=βP.(P1−P2).πd24l= =5⋅10−10⋅0.5⋅106π 0.4242000= =0.0628 m3=62.8 l

Във формулата за V  заместваме известните величини, записани в основните мерни единици  -  l = 2 km = 2000 m, d = 400 mm = 0,4 m.

Отг.: V = 0, 0628 m3 = 62, 8 l.

          - В отоплителната система  (котел, радиатори, тръбопроводи) на неголяма къща има V = 0,4 m3 вода. Колко вода допълнително ще влезе в разширителния съд на системата при нагряване на водата в системата от 200С  до 900С ?

РЕШЕНИЕ:

Плътността на водата при температура 200С е  = 998 kg/m3 (виж Таблица 1.3). Масата на водата в системата е m = 0,4 . 998 = 399 kg. Плътността на водата при температура 900С е  = 965 kg/m3. Обемът, който заема водата при тази температура е V =  m / 90 = 399 / 965 = 0,414 m 3.   V = 0, 414 – 0,4 = 0,014 m3.

Отг.:  V =  0,014 m3.

          - Тяло тежи 1000 kg при стандартното земно ускорение g = 9.81 m/s2. Определете масата на тялото и колко би тежало то на повърхността на Луната, където лунното ускорение е 1.62 m/s2.

          - Вискозитетът на водата (речна и морска)  при температура Т = 200 С е = 0.01 поаса. Изразете го в системата SI.

          - Определете изменението на плътността на водата при нейното свиване от налягане Р1 = 1.105 Ра до налягане  Р2 = 1.107 Ра.

# Хидростатика

## Налягане.
Основен закон на хидростатиката

Протичането на повечето технологични процеси в топло- и ядрената енергетика, в металургията, химичните производства и в биотехнологиите е свързано с необходимостта от измерване на налягане или на разлика от налягане на газови или течни среди. Налягането е широко понятие, което характеризира нормално разпределена сила, с която едно тяло въздейства върху единица площ на друго тяло. Ако действащата среда е течност или газ, т.е. флуид, налягането характеризира вътрешната енергия на средата и е един от основните параметри на състоянието й. Дефиницията на налягането за флуиди е нормалното натисково напрежение (силата на единица площ), което те изпитват.

Хидростатичното налягане в дадена точка винаги е перпендикулярно на площадката, върху която то действа и не зависи от наклона й.  Хидростатичното налягане зависи от положението на разглежданата точка във вътрешността на течността и от външното налягане, приложено към свободната повърхност на течността. В най-разпространения случай, когато действа само силата на тежестта на флуида, хидростатичното налягане p в точка, намираща се на дълбочина h от свободната повърхност се определя по формулата

              - p=p0+ρgh

където p0 е абсолютното налягане на свободната повърхност,  - плътността на течността, а g – ускорението на земното притегляне. Равенството (3.1) се нарича основен закон (основно уравнение) на хидростатиката. От същата формула следва, че външното налягане p0, приложено към свободната повърхност на флуида, се предава на всички точки от флуида по всички направления еднакво. Това е съдържанието на закона на Паскал. Следователно налягането на всички флуидни частици на една и съща височина е еднакво (виж Фиг.3.1.) Повърхнините на еднакво налягане са хоризонтални равнини.

Видове налягане (виж фигура 3.2.):

- Абсолютно налягане Pабс – Абсолютната нула на налягането съответства на нулево натисково напрежение в разглеждана точка. Налягането, което се отчита от тази нула се нарича абсолютно налягане Pабс. (виж равнина 0-0 във Фиг.3.2)

- Атмосферно налягане Pатм – силата от теглото на въздуха, действаща на повърхността на Земята на единица площ.. Това налягане за човека например, се уравновесява  от вътрешното му налягане. Атмосферното налягане във всяка точка от земната повърхност зависи от географското й положение, от времето и от метеорологичните условия.

- Манометрично налягане (надналягане) Pм. По дефиниция

              - Pм=Pабс−Pатм,   ако Pабс>Pатм

- Вакууметрично налягане (подналягане) Pв. По дефиниция

              - Pв=Pатм−Pабс  ,   ако Pабс<Pатм

Единица за измерване на налягането в системата  SI е Паскал (Pa), който е равен на налягането, което създава сила 1 Нютон (N), действаща на площ от един квадратен метър: 1 Pa=1 N/1 m2. В повечето случаи тази единица е малка и се използват нейни кратни единици: 1 kPa=1000 Pa, 1 MPa=1000000 Pa.

            - Единици за измерване на налягане и съотношение между тях

| Единици | Ра | bar | Kgf/cm2 | Kgf/m2 (mmH2O) | Torr (mmHg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa (паскал) | 1 | 0.001 10-5 | 1.0197.10-5 | 0.10197 | 7.5006.10-3 |
| Bar (бар) | 105 | 1 | 1.0197 | 1.0197.104 | 750.06 |
| Килограм сила на квадратен сантиметър (техническа атмосфера) | 9.8066.104 | 0.98066 | 1 | 104 | 735.56 |
| Килограм сила на квадратен метър (милиметър воден стълб) | 9.8066 | 0.98066.104 | 10 -4 | 1 | 7.3556.10-4 |
| Torr (милиметър живачен сълб) | 133.32 | 1.3332.10-3 | 1.3595.10-5 | 13.595 | 1 |

В техниката се използват все още и следните мерни единици извън системата SI :

- Техническа атмосфера – един килограм сила на квадратен сантиметър (kgf/cm2); един килограм сила на квадратен метър (kgf/m2); бар – 1 bar=105 Pa и тор – 1 torr=1 mm Hg (милиметър живачен стълб).

- Височина течностен стълб. Налягането може да се измерва и чрез височината на стълб течност, теглото на която уравновесява атмосферното налягане. В случай, че на свободната повърхност на течност налягането е атмосферното, то от уравнението  (3.1) се получава pM=ρ.g.h  , или

              - h=pMρ.g

От последната формула се вижда, че едно и също налягане се уравновесява с различно високи течностни стълбове в зависимост от вида на течността:

              - pM=gρ1h1=gρ2h2=....=gρnhn

## Уреди за измерване
на налягане.

За измерване на налягането в практиката се използват различни уреди. Те могат да се класифицират по следните признаци.

- Според вида на измерваното налягане уредите са:

        - Уреди за измерване на атмосферно налягане - барометри;

        - Уреди за измерване на манометрично налягане и вакуум  - манометри, вакуумметри и мановакуумметри;

        - Уреди за измерване на разлика в наляганията – диференциални манометри.

- Според принципа, въз основа на който се извършва измерването, уредите са:

        - Течностни (хидростатични);

        - Механични  (деформационни);

        - Бутални;

        - Електрически;

        - Комбинирани;

        - Йонизационни;

        - Топлинни.

Както всички уреди за измерване и уредите за измерване на налягане се характеризират с обхват на измерваната величина и клас на точност. Обхват на измерваната величина е разликата между най-голямата и най-малката стойност, която може да бъде измерена с дадения уред. Клас на точност е най-голямата относителна грешка в проценти, която може да се допусне при измерване с уреда. Всеки уред за измерване, включително и уредите за измерване на налягане, се произвеждат с означение за техния клас на точност и техния обхват на измервана величина.

Тук ще разгледаме по-подробно най-разпространените уреди за измерване на налягане.

Течностните уреди за измерване на налягане са основани на хидростатичния принцип, съгласно който всяко налягане се уравновесява от теглото на стълб течност с определена височина. Те биват:

Пиезометри – те се състоят от стъклена тръбичка с диаметър 5…12 mm и определена дължина, закрепени към летва с милиметрова скала. Долният край на тръбичката се свързва с маркуче към мястото на измерване на налягането, а горният й край е отворен, т.е. свързан с атмосферното налягане (фиг.  4.1). Ако налягането в точка О е pO>pатм (т.е. уредът е манометър) под действието на налягането течността се повдига в тръбичката на пиезометричната височина hп (височината на атмосферното налягане), по която се определя налягането в точката О:

              - pм=ρghп,

Пиезометърът има това предимство, че с него налягането може да се измери във височина на стълб течност в съда. Недостатъкът на уреда е неприложимостта му при измерване на налягания, по-големи от 0.03…0.04 MPa, за които е нужна  тръбичка с голяма дължина.

Ако тръбичката на пиезометъра е с малък диаметър, показанията му трябва да се коригират вследствие на капилярните ефекти (например за вода  Δh=−30/d mm, където d е диаметърът на тръбичката в mm). Също така, ако температурата на течността не съвпада с температурата, при която е градуирана скалата, се добавя и температурна поправка.

Точността на измерването се определя от грешката при определяне на плътността, неточностите при градуиране на скалата на уреда и от грешката при отчитане на показанията.

U-образен манометър с непостоянна нула

Представлява U-образна стъклена тръбичка, запълнена до определено ниво с работна течност и закрепена към летва с милиметрова скала – Фиг. 4.2 а). Работната течност трябва да бъде с известна плътност  и вискозитет и да не влиза в реакция с основната течност. Обикновено за работни течности се използват живак, спирт, вода, тетрахлорметан и др. Най-често за работна течност служи живакът с прътност ρж (виж Фиг. 4.2), тъй като с него могат да се измерват относително по-големи налягания – до 0.4 МРа.

| - Пиезометър | - Уреди за измерване на налягането а) U-образен манометър, б) чашков манометър |
| --- | --- |

Единият край на тръбичката се съединява към мястото, където ще се измерва налягането, а другият е свързан с атмосферата. Работната формула на уреда се получава като се има предвид равенството (4.1) и факта, че всички хоризонтални равнини, пресичащи течностния обем са равнини с еднакво налягане. Такава равнина, очевидно, е и свободната повърхност, и разделителните повърхности между двете течности. Това означава, че налягането в две точки, лежащи в тази равнина в левия и десния клон на тръбичката (сечението 1 – 2  на Фиг. 4.2 а)) са еднакви:

p0+ρga=pатм+ρжgh,

следователно

              - p0−pатм=p0м=g ρж−ρ a

Недостатък на уреда е отчитането на две височини – a и h.  Уредът е с непостоянна нула, тъй като  височината а е различна при различни налягания.

При разлика в температурите, при които се извършва измерването и при която е градуиран уредът, се прави температурна поправка.

Факторите, влияещи на точността на измерването са същите както при пиезометъра.

Чашков манометър

Чашковият манометър представлява усъвършенстван U-образен манометър, една от тръбичките на който е заменена с метална чаша със значително по-голям диаметър – Фиг. 4.2 б) Най-често тук като работна течност се използва живакът, нивото на който в чашата се използва за нула на скалата. За манометричното налягане в точка А, както и при U-образните манометри, се получава:

              - p0м=ρжgh±ρga

Знакът  зависи от взаимното положение на  точката А и на нивото на живака в чашата, а височината a в случая е постоянна величина. Затова чашковият манометър се нарича манометър с постоянна нула. При обикновени технически измервания понижаването на нивото в чашката може да се пренебрегне поради голямата разлика в диаметрите на чашата и тръбичката или се отчита с корекционен коефициент.

Диференциален манометър

Диференциалният манометър е предназначен за измерване на разлика в наляганията. Той представлява една U-образна стъклена тръбичка, запълнена до средата с живак или друга работна течност. Двата края на тръбичката се свързват към точките, за които ще се измерва разликата в наляганията – Фиг. 4.3.

                - Диференциален манометър

За определяне на работната формула се съставя уравненито за равновесие в равнината  а-в на Фиг.4.3:

p1+ρвgh1=p2+ρвgh2+ρжgΔhж

или

Δp=p1−p2=ρжgΔhж+ρвgh1−h2=ρжgΔhж+ρвgΔhж.

Следователно

              - Δp=ρж−ρвgΔhж

където ρв е плътността на течността в двата резервоара. Ако те са пълни с различни течности, при съставяне на уравнението за равновесие, това трябва да се има предвид.

Микроманометър

Микроманометърът се използва за измерване на малки налягания – до 250 mm воден стълб и при това с голяма точност. Принципната схема на микроманометър с наклонена тръбичка е показан на Фиг. 4.4. Чашката на уреда има значително по-голямо сечение от тръбичката. Диаметърът на тръбичката е от 1 до 3 mm, а ъгълът  на наклона й спрямо хоризонта може да се променя от 6° до 90°. При тръбички с по-малък диаметър силно влияние оказват капилярните сили, а при по-големи – се затруднява точното отчитане поради голямото разливане на работна течност. Обикновено за работна течност се използват дестилирана вода или спирт.

Ако пренебрегнем спадането на нивото в чашката, се получава следната работна формула:

              - Δp=p1−p2=ρg l sinα

Течностни вакуумметри

Устройството им е аналогично на течностните манометри. На Фиг.4.5. е показана схемата на един чашков вакуумметър.

Като се приеме за нула на скалата нивото на живака в чашката, стойността на вакуума  може да се определи от условието за равновесие в равнината О-о:

              - pв=pатм−p=ρжgh.

Основните предимства на течностните уреди са простотата на устройството им и високата точност на измерване, а недостатъците – невъзможност за измерване на големи налягания; използването на отровния живак за работна течност и др.

| - Микроманометър | - Течностен чашков вакуумметър |
| --- | --- |

Поради простотата на устройството, стабилността на показанията и високата точност на измерване, течностните уреди за измерване на налягане са намерили голямо приложение в лабораторната практика, а също така и като образци при градуиране на скалите и проверка на други уреди за измерване на налягане.

Механични уреди

В механичните уреди за измерване на налягане се използва деформацията на еластичен елемент (тръбичка, мембрана, силфон) под действието на измерваното налягане. Пропорционалната на налягането деформация се преобразува в показания върху скала или в съответно зменение на изходния (електрически или друг) сигнал на уреда.

                - Вурдонов (пружинен) манометър

Пружинен манометър

Този манометър е най-разпространеният уред за измерване на налягане Фиг. 4.6. Основен работен елемент на този уред е тръбичката с елиптично сечение (тръбичка на Вурдон), огъната по дъга от окръжност - 2. Единият край на тръбичката е затворен, а другият – отворен, запоен към щуцер с резба за свързване на уреда към мястото на измерване на налягането. Течността или газът с налягане, по-високо от атмосферното, действа по вътрешната повърхност на тръбичката. Тъй като външната й страна е с по-голямо лице от вътрешната, под действието на манометричното налягане тя започва да се изправя. Това продължава докато силата на налягането се изравни със съпротивителната сила на пружиниращата тръбичка. В това равновесно положение стрелката на уреда, свързана чрез предавателен механизъм със запушения край на тръбичката, показва върху скалата стойностите на действащото манометрично налягане.

За измерване на налягане 5 МРа тръбичките се изработват от месинг или бронз, а за по-високи налягания – от легирани стомани или никелови сплави.

Пружинните манометри се използват за измерване на налягане в граници от 0.1 МРа до 103 МРа. Серийно се произвеждат в стандартен ред за налягания до 102 МРа.  В зависимост от класа на точност пружинните манометри се изработват от 0.15 до 4 клас на точност.

Мембранни манометри

При тях като работен елемент се използва еластична мембрана (гофрирана метална пластинка), деформацията на която се отчита по скала (Фиг. 4.7). НИзмерваното налягане po се подава под мембраната, а от горната й страна действа атмосферното налягане. Под действие на разликата в наляганията, която е манометричното налягане, мембраната се деформира нагоре и чрез стрелката върху скалата се отчита неговата стойност. Мембранните манометри се използват за налягания до 3 МРа и имат неравномерна скала.

Механични вакуумметри

Те имат същото устройство, както съответните манометри, но тръбичките им и мембраните им са изработени с по-големи размери и по-тънък материал, за да са чувствителни към по-малки налягания.

Предимствата на механичните уреди са големият диапазон на измервани налягания, тяхната универсалност, възможностите да бъдат използвани при тежки условия на работа и др. Основен техен недостатък е нестабилността на показанията им, породена от различни причини: постепенното изменение на еластичните свойства на работния елемент, възникването на остатъчни деформации  в него, износването на предавателния механизъм. Поради това за тези уреди се налага периодична проверка (тарировка), за да се провери класът им на точност или да се определи необходимата поправка, ако уредът е образцов.

| - Мембранен манометър | - Бутален манометър |
| --- | --- |

Бутални манометри

При тези уреди измерваното налягане се определя по големината на силата, действаща на бутало (2) с определено лице и зададено тегло G, поставено в запълнен с масло цилиндър (3) – Фиг. 4.8.

Между цилиндъра и буталото липсва уплътнение, а хлабината е от порядъка на микрометри. На горния край на буталото са поставени еталонни тежести (1) с тегло G0, при което теглото на подвижната част на уреда  G0+G  ще се уравновесява от силата на измерваното налягане pS и силата на триене  T между буталото и протичащата през хлабината течност. При измерване на налягането буталото с тежестите трябва да се върти (на ръка или с помощта на специално задвижване) за да се осигури концентричното разположение на буталото спрямо цилиндъра, изключващо контакт между техните повърхности и осовите триещи сили.

Буталните манометри имат висок клас на точност (0.0005…0.2) и широк диапазон на измервани налягания (0.1…2.5 MPa). Използват се както за измерване, така и за проверка  на други уреди.

Освен манометрите често се използват и други уреди, преобразуващи деформацията на измервателен чувствителен елемент (мембрана, силфон, пружина, струна ), предизвикана от изменението на налягането, в електрически сигнал.

За преобразуването на налягането в електрически сигнал се използват различни преобразуватели:

- Приезоелектрически – принципът на действие на тези манометри е основан на пиезоелектричния ефект, същността на който се състои във възникването на електрически заряди на повърхността на кварцова пластина, към която е приложена сила – Фиг. 4.9. Измерваното налягане се преобразува  чрез мембраната (1) в сила, която натиска кварцовата пластина (2). Електрическият заряд, който възниква на метализираните повърхности (3) под действието на силата на мембраната (1), служи като изходен сигнал. Използват се при измерване (записване) на бързо променящо се налягане;

                - Пиезоелектрически манометър

- Потенциометрически, в които чувствителният елемент е мембрана, която се премества под действие на налягането и изменя електрическото съпротивление на част от веригата на преобразователя;

- Тензометрически, в които силата, създавана от налягането, се възприема от чувствителен елемент (например мембрана), а възникващите напрежения се измерват с тензометри;

- Капацитивни, в които чувствителният елемент изменя капацитета във верига на преобразователя;

- Електромагнитни, в които огъването на мембраната или деформацията на силфона, под действието на налягането, довежда до изменение на характеристиките на магнитната верига на първичния преобразовател.

## Натиск на течност върху стени.
Закон на Архимед

От физиката е известно, че силата е векторна величина, която се характеризира с направление, посока, приложна точка и големина. Силите от налягане на течност са нормални към стените на съда, а големините и приложните им точки се определят в зависимост от вида на стената. На фиг. 5.1 е показан съд с два вида стени: стена А – хоризонтална равнинна и стена B – наклонена равнинна, а на Фиг. 5.3 са показани съдове с  криви (неплоски) стени.

Силата FА от натиска на течността върху хоризонтална равнинна стена (стена А с площ S) е равномерно разпределена, а приложната й точка, наречена център на натиска (ц.н.) съвпада с центъра на тежестта на стената. Големината й се определя като произведение от хидростатичното налягане в коя да е точка от стената и нейната площ S:

              - FA=pМ+ρ⋅g⋅h⋅S,

където: pМ е манометричното налягането върху свободната повърхност на течността; h е нивото на течността в съда (фиг. 5.1). Ако съдът е отворен и налягането на свободната повърхност на течността е равно на атмосферното, т.е.pМ=0, то уравнение (5.1) ще приеме вида:

              - FА,M=ρ⋅g⋅h⋅S.

Ако равнинната стена е наклонена под някакъв ъгъл спрямо хоризонта, точките от стената се намират на различна дълбочина от свободната повърхност. Големината на силата на натиск върху стената FB в този случай се определя като сума от големините на две сили: сила породена от действието на манометричното налягане FpM - разпределено равномерно по цялата стена (показано с правоъгълник на фиг. 5.1.) и сила породена от натиска на течността FB,M, разпределен под формата на трапец. Големината на силата на натиск FB се изчислява с помощта на налягането в центъра на тежестта на стената:

              - FB=pц.т.⋅S=pМ+ρ⋅g⋅h0⋅S,

където: pц.т. е налягането в центъра на тежестта на стената; h0 е дълбочината на потапяне на центъра на тежестта под свободното ниво на течността в съда. Ако налягането pМ=0, за силата се получава:

              - FB=FВ,M=ρ⋅g⋅h0⋅S.

Центърът на натиска при наклонена стена се търси по правилата за определяне на приложната точка на две успоредни сили - FpM=pMS и FB,M=ρ⋅g⋅h0⋅S.

Силата от външното налягане FpM ще бъде приложена в центъра на тежестта на стената, тъй като то се предава еднакво върху всички точки.

Дълбочината на потапяне на приложната точка на силата FB,M се определя по формулата:

              - hc=h0+I0⋅sin2αh0⋅S,

където: I0 е инерционният момент на стената спрямо хоризонталната централната ос. На фиг. 5.2. са дадени зависимости за пресмятане на инерционния момент Ix спрямо централната ос x, както и на разстоянието до центъра на тежестта s на някои по-често срещани в практиката геометрични фигури.

| Ix=b⋅h312 | Ix=π⋅D464 | Ix=b⋅h336 | Ix=9⋅π2−6472⋅π⋅D24 | Ix=h3⋅a2+4⋅a⋅b+b236⋅(a+b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s=12⋅h | s=12⋅D | s=23⋅h | s=2⋅D3⋅π | s=13⋅h⋅a+2⋅ba+b |

За да се избегне определянето на две сили, действието на налягането pМ се заменя с течностен стълб с височина hп, и се въвежда т.нар. пиезометрична равнина, която представлява нивото на течността в съда, ако той е открит. Височината hп се определя от закона на хидростатиката:

              - hп=pMρ⋅g.

Тогава за големината на силата на натиска се получава:

              - FВ=ρ⋅g⋅hп+ρ⋅g⋅h0⋅S,

или

              - FВ=ρ⋅g⋅hп+h0⋅S=ρ⋅g⋅h0'⋅S,

където:

              - h0'=hп+h0

е дълбочината на потапяне на центъра на тежестта на стената спрямо пиезометричната равнина.

За положението на приложната точка на силата на натиска спрямо пиезометричната равнина в този случай се получава:

              - hc'=h0'+I0⋅sin2αh0'⋅S.

За определянето на компонентите на натиска върху крива стена се разглежда цилиндрична стена на съд, запълнен с течност в абсолютен покой (фиг.5.3а). Въвежда се равнинна координатна система с оси: x - минаваща по свободната повърхност нормално към стената и z - вертикално надолу. Хоризонталната компонента на натиска се определя по формулата:

              - Fx=pц.т.xz⋅Sвер=ρ⋅g⋅h0xz'⋅Sвер,

където: pц.т.xz е налягането в центъра на тежестта на вертикалната проекция на стената, Sвер е лицето на вертикалната проекция, h0xz' е дълбочината на потапяне на центъра на тежестта на вертикалната проекция спрямо пиезометричната равнина. По такъв начин хоризонталната компонента на натиска върху крива стена се явява равна на натиска върху проекцията й във вертикалната равнина. Координатите на приложната точка на натиска се определят като тези на натиск върху равнинна стена:

              - hcz'=h0xz'+I0xh0xz'⋅Sвер,

където I0x е инерционният момент на проекцията на кривата стена върху вертикалната равнина.

| а). | б). |
| --- | --- |

Вертикалната компонента на натиска се определя по формулата:

              - Fz=pM⋅Sхор+G,

където: Sхор е проекцията на кривата стена по направление на оста z върху пиезометричната равнина; G - теглото на течността, която се намира в обема, (щрихован на фигурата), определен от кривата стена, проекцията й върху свободната повърхност и проекционната повърхнина. Течността, затворена в посочения обем, се нарича “тяло на натиска”. Приложната точка на вертикалната компонента на натиска е в центъра на тежестта на тялото на натиска.

Големината на силата F се определя като геометрична сума от хоризонталната и вертикалната компонента:

              - F=Fx2+Fz2.

Направлението на силата преминава през пресечната точка на направленията на двете й компоненти (фиг.5.3) и е перпендикулярно на стената.

В някои случаи се налага да се определи натискът на течност върху крива стена, когато течността е разположена под нея (фиг.5.3 б). Големината на хидростатичното налягане по кривата стена има същата стойност, както при разположение на течността над стената и стойността на хоризонталната компонента на натиска се определя по уравнение (5.11), а дълбочината на потапяне на приложната й точка – по (5.12). Вертикалната компонента на натиска в този случай има посока нагоре, а стойността й е равна на теглото на фиктивното тяло на натиска, което е заключено между стената и хоризонталната й проекция върху пиезометричната равнина (щрихованата област на фиг.5.3.б).

Законът на Архимед гласи: всяко тяло, потопено в течност изпитва подемна вертикална сила, равна на теглото на обема течност, изместен от тялото.

Подемната сила е приложена в центъра на тежестта на заетия от тялото обем на течността, наречен център на водоизместването и съгласно закона на Архимед се определя по формулата:

              - FA=−ρ⋅g⋅V,

където: V е изместения от тялото обем течност. Силата FA се нарича още архимедова сила.

Законът на Архимед се отнася и за тела, частично потопени в течност.

В зависимост от съотношението на теглото на тялото G и подемната сила FA са възможни три случая:

- G>FA - тялото потъва;

- G<FA - тялото изплава;

- G=FA - тялото плава.

Тук ще разгледаме няколко примерни задачи

ПРИМЕР 5.1.

За ограничаване нивото на водата в закрит резервоар, налягането в който е pM=5kPa се използва поплавков клапан с маса m=3kg. Неговите размери са: диаметър на клапана d=100 mm; диаметър на поплавъка  d1=200 mm и дължина l=1 m. Във вертикалната стена има правоъгълен отвор, закрит с щит с размери: a=0,2 m и b=0,4 m. Щитът се върти около хоризонтална ос O, която е на разстояние c=0,1 m от горния ръб и той се притиска посредством тежест Q, закачена на лост с рамо r=1 m.

Да се определи:

- При какво ниво H на водата в резервоара клапанът ще се отвори?

- При какъв минимален товар Q щитът ще остава затворен при ниво H?

РЕШЕНИЕ:

Върху клапана действат следните сили:

- - сила на тежестта:

              - G=m⋅g;

              - - архимедова сила:

              - FA=ρ⋅g⋅V=ρ⋅g⋅π⋅d124⋅H−l;

              - сила от натиск на течността върху клапана:

              - Fкл=p⋅S=pM+ρ⋅g⋅H⋅π⋅d24.

За да остане клапанът в покой е необходимо да бъде изпълнено условието за равновесие:

              - Fiz=FA−G−Fкл=0,

където z е вертикална ос.След заместване на изразите за силите в уравнение (5.19) и математически преобразувания за височината H се получава:

H=4⋅mπ⋅ρ+l⋅d12+pMρ⋅g⋅d2d12+d2=4⋅3π⋅1000+1⋅0,2002+50001000⋅9,81⋅0,10020,2002−0,1002=1,63 m.

Стойността на минималния товар Q, необходим за поддържане на щита затворен се определя от моментово условие за равновесие спрямо оста му на въртене О (фиг.5.4):

              - Mo,i=Fщ⋅rF−Q⋅r=0.

Тук големината на силата на натиск на течността върху щита Q се определя по (5.3):

Fщ=pц.т.⋅S=pM+ρ⋅g⋅h0⋅S=ρ⋅g⋅h0'⋅S,

където h0'=h0+hп. Височината hп се определя по (5.6): hп=pMρ⋅g=50001000⋅9,81=0,51 m, а h0=H−b2=1,63−0,42=1,43 m. За h0' се получава h0'=1,43+0,51=1,94 m. Имайки  предвид, че S=a⋅b=0,2⋅0,4=0,08 m2, след заместване в (1.3), за големината на силата на натиска получаваме: Fщ=ρ⋅g⋅h0'⋅S=1000⋅9,81⋅1,94⋅0,08=1522 N.

От фиг.5.4.  се вижда, че рамото rF на силата Fщ се определя с израза:

              - rF=c+b2+xc,

където: xc=hc'−h0'=I0h0'⋅S. Тук инерционният момент  на щита e I0=a⋅b312. Тогава за xc се получава: xc=a⋅b312h0'⋅a⋅b=b212⋅h0'=0,4212⋅1,94=0,007 m. Замествайки в (5.21) с числените стойности на отделните членове, за рамото rF се получава: rF=0,1+0,42+0,007=0,307 m.

След заместване в (5.20) за стойността на товара Q се получава:

Q=Fщ⋅rFr=1522⋅0,3071=467 N.

## Относително равновесие
на течност.

Равновесието на флуидите в гравитационно и инерционно силови полета, наречено относително равновесие, се характеризира с липса на относително преместване на частиците и действие на масовите сили от теглото и инерционните сили на преносното движение. При този вид движение флуидът се движи като твърдо тяло заедно със съда, в който се намира. Диференциалното уравнение за равновесие има вида:

              - dp=ρ⋅X⋅dx+Y⋅dy+Z⋅dz,

което, приложено за течност ρ=const, дава възможност да се определи налягането във всяка точка от обема на течността, ако се познават проекциите на ускоренията X,Y и Z върху осите на координатната система, неподвижно свързана със съда, в който се намира течността.

При движение на съд с течност в гравитационно силово поле масовата сила за единица маса q (единична масова сила) във всяка точка от обема на течността представлява сума от единичната масовата сила от теглото g и единичната инерционна сила j на преносното движение:

              - q=g+j; j=−a,

където: a е преносното ускорение в разглежданата точка от течността.

Налягането в течността се променя по всички направления, с изключение на тези, които са нормални на вектора на единичната масова сила, което означава, че повърхностите на еднакво налягане във всяка точка са нормални на вектора на тази сила, действаща в съответната точка.

Уравнението на повърхностите на еднакво налягане се получава от уравнение (6.1) като се положи p=const или dp=0:

              - X⋅dx+Y⋅dy+Z⋅dz=0.

В случая на равновесие на течност в съд, движещ се праволинейно с постоянно ускоредние a, полето на масовата сила представлява семейство еднакви по големина и направление вектори q (фиг.6.1.)

В координатната система Oxyz, свързана със съда, уравнението на повърхността на еднакво налягане, преминаваща през точка с координати x0, z0 има вида:

              - z−z0=−a⋅cosβg+a⋅sinβx−x0,

където: x и z са координатите на произволна точка от повърхността; β е ъгълът, който векторът a сключва с хоризонталната ос x.

Повърхностите на еднакво налягане представляват семейство успоредни равнини, нормални на равнината, в която се извършва движението и наклонени под ъгъл α спрямо хоризонтална повърхност, който се определя по зависимостта:

              - tgα=−a⋅cosβg+a⋅sinβ.

Законът за разпределение на налягането се изразява с уравнението:

              - p=p0−ρ⋅a⋅cosβ⋅x−x0−ρ⋅g+a⋅sinβ⋅z−z0,

където: p0 е налягането в точка с координати x0, z0; p е налягането в произволна точка от обема на течността с координати x, z.

От уравнение (6.6) следва линеен закон за изменение на налягането в течността по всяко направление. В частност, налягането в точка, намираща се на дълбочина h под свободната повърхност на течността, се определя по уравнението:

              - p=p0+ρ⋅g+a⋅sinβ⋅h.

За течност, намираща се в открит съд, манометричното налягане на дълбочина h под свободната повърхност е:

              - pM=ρ⋅g⋅1+ag⋅sinβ⋅h

От уравненията, приведени по-горе, произлизат и уравненията за равновесие на течност в хоризонтално движещ се съд β=0o, в съд, движещ се вертикално на горе β=90o и съд, движещ се вертикално надолу β=270o.

Тук по-подробно ще разгледаме някои по-широко разпространени в инженерната практика случаи на относително равновесие:

А. Равновесие на течност в съд, движещ се с постоянно хоризонтално ускорение а:

В този случай, върху произволна частица от течността с координати x и z (фиг.6.2) ще действа теглото и инерционната сила от преносното движение. Проекциите на съответните масови сили за единица маса (ускорения) върху осите на координатна система Oxz, движеща се заедно със съда са: X=−a; Y=0; Z=−g (фиг.6.2). В случая трябва да се изяснят формата на повърхностите на еднакво налягане и законът за разпределение на налягането.

Повърхностите на еднакво налягане се определят след заместване на X,Y и Z в уравнение (6.3) с техните равни:

              - −a⋅dx−g⋅dz=0,

което след интегриране добива вида:

              - a⋅x+g⋅z=const.

Уравнение (6.10) показва, че повърхностите на еднакво налягане са наклонени равнини, сключващи ъгъл α с оста x, където:

              - tgα=dzdx=−ag.

За уравнението на свободната повърхност се получава:

              - g⋅z0−zсв=a⋅x,

където: z0 е координатата на най-високата точка от обема на течността.

За определяне закона за разпределение на налягането се използва уравнение (6.1):

              - dp=ρ⋅X⋅dx+Y⋅dy+Z⋅dz=ρ⋅−а⋅dx−g⋅dz,

което след интегриране и преработка добива вида:

              - p=p0+ρ⋅g⋅z0−z−ρ⋅a⋅x=p0+ρ⋅g⋅h.

От уравнение (6.14) се вижда, че налягането се разпределя по хидростатичния закон.

Б. Равновесие на течност в съд, въртящ се около вертикална ос:

Разглежда се съд, запълнен с течност (фиг.6.3), който се върти с постоянна ъглова скорост ω около вертикалната си ос z. Върху всяка течна частица действат масовите сили от теглото и инерционната сила от преносното движение (центробежната сила с големина dm⋅ω2⋅r). Проекциите на ускоренията върху осите са съответно:

              - X=ω2⋅r⋅cosα=ω2⋅x; Y=ω2⋅r⋅sinα=ω2⋅y; z=−g.

След заместване в уравнението за повърхност на еднакво налягане (6.3) се получава:

              - ω2⋅x⋅dx+ω2⋅y⋅dy−g⋅dz=0,

откъдето, след интегриране следва:

              - ω22⋅x2+y2−g⋅z=const.

От уравнение (6.17) се вижда, че повърхностите на еднакво налягане представляват семейство ротационни параболоиди. Уравнението на свободната повърхност има вида:

              - ω2⋅r22=g⋅zсв−z0,

където z0 е координатата на най-ниската точка от свободното ниво на течността.

Законът за разпределение на налягането се определя от уравнение (6.1), което приема вида:

              - dp=ρ⋅ω2⋅x⋅dx+ω2⋅y⋅dy−g⋅dz,

от което след интегриране и преработка се получава:

p=p0+g⋅z0−z+ρ⋅ω2⋅r22,

където z е координата на точката от течността. Тъй като от уравнение (6.18)

ω2⋅r22=g⋅h',

се получава:

              - p=p0+g⋅z0−z+ρ⋅g⋅h',

или

p=p0+ρ⋅g⋅h,

където h е дълбочината на потапяне на частицата под свободната параболична повърхност при радиус r. Полученото уравнение показва, че по оста z налягането е подчинено на хидростатичния закон на разпределение.

Положението на свободната повърхност на течността в съда (координатата z0 на върха на параболата) при зададена ъглова скорост на съда, се определя от обема на намиращата се в него течност. При това се използват следните отношения:

- обема на параболоида на въртенето е равен на половината от произведението на площта на основата и височината му (фиг. 6.4.):

              - VПараб=π⋅R2⋅H2;

- обема на течността във въртящ се цилиндричен съд в случая, когато свободната повърхност на течността пресича дъното на съда, се изчислява по формулата:

              - V=π⋅R2−R12⋅b2=π⋅gω2⋅b2.

Когато свободната повърхност отсъства, положението на пиезометричната повърхност се определя от условието, че тя преминава през точка от течността, налягането в която е равно на атмосферното.

ПРИМЕР 6. 1.

Открита автомобилна цистерна е пълна до 80% от полезния си обем с вода. Размерите й са: l=4 m, b=2 m, c=2 m (фиг. 6.3). Да се определи:

- Минималния път при ускоряване на автомобила от покой до υ0=40 kmh при условие водата да не прелее през цистерната.

- Да се пресметне силата на натиск върху задната стена в двата случая на равновесие (при абсолютен покой и при ускорително движение).

РЕШЕНИЕ:

За да не прелее водата от цистерната при ускоряване на автомобила е необходимо да бъде спазено условието: h≤b (фиг.6.4). Спазвайки това условие ще определим максималното допустимо ускорение, а от там и минималния път за ускоряване на автомобила. За целта въвеждаме координатна система Oxz, неподвижно свързана с цистерната и записваме уравнението за повърхностите на еднакво налягане при ускорително движение:

a⋅x+g⋅z=const.

От фигурата се вижда, че координатите x и z са известни за точки 1 и 2 от свободната повърхност на водата при ускорително движение:

              - – за т.1: x1=0, z1=b;

              - – за т.2: x2=l2, z2=h.

След като заместим (6.23) и (6.24) в уравнение (6.10) получаваме:

              - a⋅x1+g⋅z1=a⋅x2+g⋅z2,

или:

a⋅0+g⋅b=a⋅l2+g⋅h,

което след преработка добива вида:

              - а=2⋅g⋅b−hl.

Стойността на височината h се получава като знаем, че обемът на водата е 80% от обема на цистерната: VH2O=l⋅c⋅h=0,8⋅l⋅c⋅b, или h=0,8⋅b. Тогава за допустимото ускорение се получава:

а=2⋅g⋅b−0,8⋅bl=2⋅9,81⋅0,2⋅24=1,96 ms2.

Но a=υ0t и υср=υ02=Lt,

където: t е времето за изминаване на разстоянието L или за увеличаване на скоростта от 0 до υ0=40 kmh. След изключване на времето от горните равенства и преработка, за изминатия път се получава L=υ022⋅a. За да заместим скоростта в този израз е необходимо да превърнем скоростта от kmh в ms: υ0=40⋅10003600=11,1 ms. Тогава за изминатия път се получава: L=υ022⋅a=11,122⋅1,96=31,4 m.

Силата на натиск върху задната стена на цистерната в случаите на покой и движение с ускорение се определя по израза F=pц.т.⋅S=p0+ρ⋅g⋅h0⋅S=ρ⋅g⋅h0⋅S.

Когато цистерната е в покой налягането в центъра на тежестта на сечението е pц.т.=ρ⋅g⋅h2, а площта S=c⋅h. Тогава за силата на натиска върху стената се получава:

F1=ρ⋅g⋅h22⋅c=ρ⋅g⋅0,8⋅b22⋅c=1000⋅9,81⋅0,8⋅222⋅2=25114 N.

Когато цистерната се движи с ускорение налягането в центъра на тежестта е pц.т.=ρ⋅g⋅b2, а площта S=c⋅b. Силата на натиск в този случай ще бъде:

F2=ρ⋅g⋅b22⋅c=1000⋅9,81⋅222⋅2=39240 N

Отношението на двете сили е F2F1=3924025114=1,6. Вижда се, че силата нараства с 60%.

ПРИМЕР 6.2.

Цилиндричен съд е запълнен с вода като в центъра му се подвежда атмосферно налягане през отвор. Съдът се върти около вертикална ос честота n=1500 min−1. Диаметърът на цилиндъра е D=300 mm, а височината H=200 mm. Да се определят силите на натиск върху капака и дъното на съда.

РЕШЕНИЕ:

Силата на натиск върху дъното и капака се определя по формулата: F=p⋅S. Ако съдът е в покой налягането върху капака е нула, а върху дъното е постоянно и се определя от основния закон на хидростатиката. При въртене на съда налягането върху дъното е: p=ρ⋅g⋅H+ρ⋅ω2⋅r22, а върху

капака  p=ρ⋅ω2⋅r22. Силата на натиск от променливо налягане се определя по формулата: F=Sp⋅dS. Тогава силата върху капака ще бъде: FК=Sp⋅dS=0Rρ⋅ω2⋅r22⋅2⋅π⋅r⋅dr, където dS=2⋅π⋅r⋅dr, а R=D2. След решаване на интеграла за силата върху капака се получава: FК=π⋅ρ⋅ω2⋅R44.  Имайки в предвид, че ω=π⋅n30=π⋅150030=157,08 rads, то

FК=π⋅1000⋅157,082⋅0,15044=9811 N.

За силата върху дъното се получава:

FД=FK+ρ⋅g⋅H=9811+1000⋅9,81⋅0,2=11773 N.

З А Д А Ч И

Зад.6.1.   Резервоар висок 4 m, пълен с вода се движи равноускорително вертикално нагоре. Да се определи:

- налягането върху дъното на резервоара, ако ускорението аz=5 ms2;

- стойността на аz, ако манометричното налягане на дъното на съда е pM=98,1 kPa.

Отг. p=59,2 kPa; az=14,7 ms2

          - Резервоар с течност с посочените размери се движи праволинейно равноускорително. Да се пресметне:

- ускорението на резервоара аx;

- манометричното налягане в точка A, ако флуидът е вода с плътност ρ=1000 kgm3.

Отг.  ax=3,27 ms2; pMA=59,2 kPa

          - Резервоар с течност се движи праволинейно равноускорително по наклонена под 30о спрямо хоризонта равнина. Да се определи:

- посоката и големината на ускорението а;

- манометричното налягане в точка A, ако течността е живак с плътност ρ=13595 kgm3.

Отг. a=−2,07 ms; pMA=25,5 kPa

| Към зад. 6.2. | Към зад. 6.3. | Към зад. 6.4. |
| --- | --- | --- |

          - Показаният съд е пълен с вода и свързан с атмосферата в точка A. При какво ускорение аx абсолютното налягане в точка B ще бъде равно на:

- атмосферното;

Отг. a=9.81 ms2.

          - Аквариум, дълбок 35 см с размери на основата 25 см×50 см се транспортира от автомобил, който се движи с максимално ускорение 5 ms2. Колко литра вода най-много може да има в аквариума така, че да не се разлива по време на ускорителното движение.

Отг. V=27,8 l

          - Цистерна с вода се спуска по наклонена под ъгъл 30о равнина под действие само на силата на теглото. Да се определи ъгълът, който сключва свободната повърхност на водата с хоризонта θ.

Отг. θ=0o

          - Уред за измерване на ускорение е изпълнен от U- образна тръбичка. Ако L=18 см и D=5 mm на колко ще бъде равна височината h, при а=6 ms2?

Отг. h=5,5 см

          - U- образната тръбичка е отворена в точка A и затворена в точка В. С какво ускорение аx трябва да се движи тръбичката, за да бъде абсолютното налягане в точка С равно на атмосферното.

Отг. а=9,81 ms2

| Към зад. 6.6. | Към зад. 6.7 | Към зад. 6.8. |
| --- | --- | --- |

          - За измерване на ускорението на хоризонтално движещо се тяло е използвана U- образната тръбичка с малък диаметър запълнена до средата с течност. С какво ускорение се движи тялото, ако се е получила разлика в нивата на течността в двата клона на тръбичката h=5 см при разстояние между тях l=30 см?

Отг. а=1,64 ms2

          - Цистерна с диаметър D=1,2 m и дължина L=2,5 m, напълнена с нефт с плътност ρ=900 kgm3 до височина b=1 m се движи с постоянно хоризонтално ускорение а=2 ms2. Да се определят:

- силите на натиск върху плоските странични дъна А и В на цистерната;

- как ще се изменят тези сили при замяна плоските дъна със сферични. Увеличаването на обема на цистерната при такава замяна е 2V, където V=0,2 m3.

Отг. FA=7,44 kN; FB=12,53 kN; FA'=7,3 kN; FB'=13 kN.

          - Цилиндър с диаметър D=16 см и височина Н=27 см е пълен с вода. С каква честота на въртене n, min−1 трябва да се завърти цилиндъра около хоризонталната си ос така, че:

- свободната повърхност да достигне дъното на цилиндъра. Каква част от водата ще остане в цилиндъра в този случай?

- една трета от водата да се излее.

Отг. n=274,7 min−1; n=224,3 min−1

| Към зад. 6.9. | Към зад. 6.10. | Към зад. 6.12. |
| --- | --- | --- |

          - Отливането на кухи чугунени цилиндри с дължина H=250 mm и максимален вътрешен диаметър d=350 mm, става във въртяща се с n=200 min−1 около вертикална ос форма. Да се определи с колко дебелината в долния край на цилиндъра е по-голяма, отколкото в горния. Да се намерят оборотите, с които трябва да се върти формата, така че тази разлика да не е повече от 1 см.

Отг. e=12⋅r−r1=35,6 mm; n=363 min−1