ВАРИАНТ 1

1.      Посочете начин за графично определяне на диференциалното съпротивление в работната точка на диод.

2.      Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

3.      Определете неизвестните величини:

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10А | 1mA | ? | ? | ? |

4.      Начертайте изходните характеристики на транзистор, свързан по схема с ОЕ, и означете областта на отсечка, активната област и насищане.

5.      Начертайте нискочестотната физична еквивалентна схема на транзистора за малки сигнали (при схема с ОЕ) и дефинирайте основните и параметри.

6.      Определете схемата на  свързване на усилвателя и опишете входната и изходната вериги по променлив ток.

7.      Дефинирайте и изчислете ориентировъчните стойности на граничната честота  на транзистор с о=100 и T=500MHz.

8.      Напишете токовите условия за насищане и запушване на транзистора при работата му като електронен ключ в схема с ОЕ.

9.      Начертайте символното означение и предавателната (проходната) характеристика на n-MOS транзистор с индуциран канал.

10.  Начертайте символното означение и предавателната (проходната) характеристика на полеви транзистор с управляващ PN преход и N канал.

11.  Посочете основните разлики между инфрачервените и индикаторните светодиоди.

12.  Начертайте примерната конструкция и графичното означение на npn транзистор.

ВАРИАНТ 2

1.      Начертайте еквивалентната схема на диода по постоянен ток при включване в права и обратна посока.

2.      Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

3.      Определете неизвестните величини:

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100А | ? | 10,1mA | ? | ? |

4.      Начертайте опростената еквивалентна схема на транзистора по постоянен ток в нормален активен режим.

5.      Напишете системата h-параметри на транзистора и дефинирайте параметрите й.

6.      Дефинирайте динамичните параметри АU, AI и AP на транзисторно усилвателно стъпало.

7.      Дефинирайте показателя "коефициент на шума" и начертайте графика на спектралната характеристика на шумовете в транзистора.

8.      Начертайте еквивалентните схеми на биполярния транзистор при работата му в режим на насищане (подробна и опростена схеми)

9.      Начертайте изходните характеристики, параболата на насищане и посочете линейната (триодната) област и областта на насищане (пентодната) област на транзистора.

10.  Начертайте еквивалентната схема по постоянен ток на МОS транзистори.

11.  Начертайте волт-амперната характеристика на фоторезистор.

12.  Начертайте примерната конструкция на p-MOS транзистор с вграден канал.

ВАРИАНТ 3

1.      Напишете формулата за аналитично определяне на диференциалното съпротивление на диода.

2.      Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mA | ? | ? | 0,99 | ? |

4.      Начертайте изходните характеристики на транзистор, свързан по схема с ОБ и означете областта на отсечка, активната област и насищане.

5.      Дефинирайте и изчислете параметрите rbe и re на биполярен транзистор при =100 и IC=10mA.

6.      Опишете начина за задаване на работната точка на усилвателя.

7.      Дефинирайте граничната честота на коефициента на усилване по ток и начертайте графиката на модула и фазата й.

8.      Начертайте символното означение и волт-амперната характеристика на тиристор.

9.      Начертайте символното означение и предавателната характеристика на p-MOS транзистор с вграден канал.

10.  Дефинирайте и посочете начин за графично определяне на диференциалното изходно съпротивление на MOS транзистор.

11.  Схема на свързване и волт-амперна характеристика на фотодиод.

12.  Начертайте примерната конструкция на PIN диод.

ВАРИАНТ 4

1.      Начертайте зависимостта на волт-амперната характеристика на диода от температурата.

2.      Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10А | ? | ? | ? | 100 |

4.      Начертайте входната характеристика на транзистор в схема с ОЕ и посочете начин за графично определяне на rbe.

5.      Начертайте h-еквивалентната схема на транзистора при свързване с ОБ.

6.      Определете схемата на свързване на усилвателя и опишете входната и изходната вериги по променлив ток.

7.      Дефинирайте максимално допустимите параметри на работа на транзистора. Начертайте изходните характеристики и означете областта на безопасна работа.

8.      Онагледете графично преходните процеси при превключване на транзистора и означете времената на включване и изключване.

9.      Определете режима на работа на транзистора и стойността на дрейновия ток, ако:  UG=5V; US=0V; UD=9V; UT=1V; b=1mA/V2

10.  Посочете основната разлика в преходните характеристиките на MOS транзисторите с тънък и дебел окис.

11.  Сравнете характеристиките, параметрите и областите на приложение на светодиодните и течнокристалните индикатори.

12.  Начертайте примерната конструкция на фоторезистор.

ВАРИАНТ 5

1.      Определете температурата Tj на прехода на диод, през който протича ток IF =100 mA, при пад на напрежението UF = 0.8V, ако топлинното съпротивление Rthj-a = 500 C/W, а температурата на околната среда е Ta = 30 C.

2.      Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | 10mA | 10,2mA | ? | ? |

4.      Начертайте характеристиката на усилване по ток на транзистор в схема с ОЕ и посочете начин за графично определяне на коефициентите  и .

5.      Напишете връзките между h-параметрите и физичните параметри на транзистора.

6.      Определете схемата на свързване на усилвателя и опишете входната и изходната вериги по променлив ток.

7.      Дефинирайте граничната честота на коефициента на предаване по ток и начертайте графиките на модула и фазата й.

8.      Дефинирайте показателя степен на насищане на транзистора и посочете препоръчителните му стойности.

9.      Начертайте символното означение и предавателните характеристики на n-MOS транзистор с вграден канал.

10.  Какво е основното приложение на MOS транзисторите с регулируемо прагово напрежение.

11.  Схема на свързване и волт-амперни характеристики на фотоелементи.

12.  Начертайте примерната конструкция и символното означение на тиристор.

ВАРИАНТ 6

1.      Посочете ориентировъчните стойности на напрежението върху маломощни Si и Ge диоди при включване в права посока.

2.      Напишете уравнението на тока през диода и го анализирайте при включване в права и обратна посока.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | 100mA | ? | 0,98 | ? |

4.      Посочете начин за графично определяне на стръмността gm на биполярния транзистор от статичните характеристики.

5.      Определете стойността на напрежението на Ерли за биполярен транзистор, ако изходната проводимост, при IC=2mA и UCE=5V, e hoe= 20.10-6 S.

6.      Как зависят коефициентите на усилване по напрежение, ток и мощност на усилвателното стъпало на фигурата от стойността на товара RL.

7.      Дефинирайте транзитната честота и я онагледете с графика.

8.      Начертайте еквивалентните схеми на биполярния транзистор при работата му в режим на  отсечка (подробна и опростена схеми).

9.      Начертайте проходните характеристики на транзистора, изберете работна точка и посочете начин за графично определяне на стръмността.

10.  Начертайте еквивалентната схема по променлив ток на МОS транзистори и дефинирайте основните и параметри.

11.  Принцип на действие и изходни характеристики на фототранзистор.

12.  Начертайте примерната конструкциа на полеви транзистор с pn преход и n канал.

ВАРИАНТ 7

1.      Ориентировъчната стойност на температурния коефициент на напрежението в права посока на маломощен Si диод е ……….

2.      Начертайте мощност-температурната характеристика при диоди с и без радиатор.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | 1mA | ? | ? | 200 |

4.      Начертайте изходните характеристики на транзистор в схема с ОЕ и посочете начин за графично определяне на rce.

5.      Дефинирайте и изчислете параметъра gm на биполярен транзистор при IC=2mA.

6.      Посочете предназначението на схемата и дайте кратко описание на функционирането й.

7.      Начертайте еквивалентната схема на транзистора по променлив ток за високи честоти.

8.      Посочете основните начини за отпушване и запушване на тиристорите.

9.      Начертайте символното означение и предавателната характеристика на p-MOS транзистор с индуциран канал.

10.  Начертайте изходните характеристики на полеви транзистор с управляващ PN преход и  N канал.

11.  Волт-амперна и спектрална характеристики на светодиодите.

12.  Начертайте примерната конструкция на ЕЛТ.

ВАРИАНТ 8

1.      Начертайте в обща координатна система волт-амперните характеристики на Si и Ge диоди.

2.      Начертайте волт-амперната характеристика и означете основните параметри на ценеровите диоди.

3.      Определете неизвестните величини

| IB | IC | IE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | ? | 100mA | 0,995 | ? |

4.      Начертайте зависимостта на коефициента  на транзистора от стойността на колекторния ток.

5.      Дефинирайте и изчислете параметрите rce, и hoe на биполярен транзистор при IC=2mA, ; UCE=5V и VAF=50V.

6.      Посочете веригите за задаване на работната точка на усилвателя.

7.      Напишете системата y-параметри на биполярния транзистор и дефинирайте основните й параметри.

8.      Дефинирайте и онагледете графично основните динамични параметри на тиристорите.

9.      Начертайте проходната характеристика на транзистора при работата му в областта на насищане (пентодна област) и изчислете дрейновия ток  при UGS = 0V (UT = -1V;  b=1mA/V2).

10.  Дефинирайте и посочете начин за графично определяне на параметъра стръмност на MOS транзистор.

11.  Дефинирайте и начертайте предавателните характеристики на фотодиоден оптрон.

12.  Начертайте примерната конструкция на диод на Шотки.

ВАРИАНТ 9

|  | 1. Начертайте еквивалентната схема по постоянен ток и определете аналитично стойността на тока през веригата. 2. Определете аналитично стойността на диференциалното съпротивление на диода. |
| --- | --- |

3.      Начертайте нискочестотната физична еквивалентна схема на транзистора за малки сигнали; дефинирайте и изчислете параметрите rbe, re, rce и gm при =100, IC=10mA; VAF=50V.

4.      Дефинирайте граничната честота f и начертайте графично зависимостите на модула и фазата на коефициента на усилване по ток от честотата.

5.      Дефинирайте максимално допустимите параметри на работа на транзистора. Начертайте изходните характеристики и означете областта на безопасна работа.

|  | 6. Начертайте опростената конструкция на транзистора. 7. Начертайте проходните характеристики на транзистора 8. Начертайте изходните характеристики на транзистора. |
| --- | --- |

9.      Начертайте и сравнете волт-амперните характеристики на динистор и тиристор.

10.  Посочете и сравнете характеристиките на двата основни вида светодиоди.

11.  Начертайте волт-амперната характеристика на фоторезистор.

12.  Начертайте предавателната характериситика на фотодиоден оптрон.

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или схемата с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използувани символни означения и зависимости;

-правилно изчисление на търсените величини.

ВАРИАНТ 10

|  | 1. Начертайте еквивалентната волт-амперна характеристика на комбинацията от диоди. 2. Дефинирайте параметъра TKUZ. |
| --- | --- |

3.      Начертайте опростената постояннотокова еквивалентна схема на транзистора в нормален активен режим, в схема с ОЕ и напишете уравнението на колекторния ток.

4.      Начертайте предавателната и изходната характеристики на биполярен транзистор, при схема на свързване с ОЕ и посочете начини за графичното определяне на параметрите h22e и h21e от тях.

5.      Дефинирайте и начертайте зависимостта на коефициента на шума от честотата.

6.      Начертайте опростените еквивалентни схеми на биполярния транзистор при работата му като ключ.

|  | Дадено: UG=5V; US=0V; UD=9V; UT=1V; b=1mA/V2 7. Начертайте опростената конструкция на транзистора. 8. Определете режима на работа на транзистора. 9. Определете стойността на дрейновия ток. |
| --- | --- |

10.  Посочете основните начини за включване и изключване на тиристора.

11.  Начертайте схемата на свързване и волт-амперната характеристика на фотоелемент.

12.  Начертайте опростената конструкция на електронно-лъчевата тръба.

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или схемата с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използувани символни означения и зависимости;

-правилно изчисление на търсените величини.