# Основни Елементи на КС.

Основните елементи на  компютърната система са:

- Процесор;

- Основна памет;

- Входно-изходни модули;

- Системна шина.

Процесорът се характеризира с контрол на операции, като извършва и обработка на данни. Притежава входно-изходен адресен регистър, както и входно-изходни буферни регистри, а освен това и два вътрешни регистъра:

- Memory address register (MAR). В този регистър се съхраняват адресите или на данните, които ще бъдат хванати от процесора, или тези, към които ще бъдат изпратени данните. С други думи в MAR се съхранява информация за местоположението на данните, които ще се достъпват.

- Memory buffer register (MBR). В този регистър се съхраняват данните, които се трансферират от и към паметта с директен достъп. Работи като буфер между процесора и RAM паметта, позволявайки им да работят независимо, без да се влияят от малки промени в операцията.

Основната памет се нарича още RAM (памет с произволен достъп). Характерно за нея е загуба на данните при изключване на системата. В нея се съдържат последователни номера на адреси, както и данни, и инструкции. Притежава висока скорост. Изисква регенерация през определен период.

Входно-изходните модули придвижват данните между компютъра и външната среда. Такива устройства са твърдия диск (HDD), както и различни комуникационни елементи като клавиатура, мишка, монитор и др. Определят се от входно-изходния адресен регистър.

Комуникацията между процесора, главната памет и входно-изходните модули се осъществява благодарение на системната шина.