# Регистри. Видове и функционалност .

Процесорни регистри. Те са по-бързи и по-малки от основната памет. Ползват се за контролиране работата на самия процесор.

Видимите регистри могат да се използват чрез машинни езици. Дават възможност на програмиста да сведе до минимум обръщането към паметта чрез използване на регистър. Могат да съхраняват данни, адреси и регистри с условен код.

Регистрите за данни са с общо предназначение, като се прилагат някои ограничения.

Адресните регистри биват индексни, сегментен указател и указател за стек.

Регистри за контрол и статус. Регистърът за инструкции (IR) съдържа само най-скоро прочетените такива. Информацията за статуса се съхранява в регистъра за  статуса (PSW). Програмният брояч (PC) сигнализира дали компютъра е в нужната последователност от инструкции. В зависимост от конкретната машина, броячът съдържа или адреса на инструкцията, изпълняваща се в момента, или този на следващата за изпълнение.

Контролни регистри. Включват регистрите с условен код. Представляват набор от единични битове, показващи специфични условия в компютъра. Стойностите на условните кодове често са определени от изхода на по-важна операция, така че основната им работа е да избират най-подходяща алтернативна последователност. Характерни за тях са флаговете. Предназначени са само за четене (read-only).