# 3.Прекъсвания

Представляват прекъсвания на нормалната последователност на процесора. Това е направено с цел подобрение бързодействието му.

Тъй като повечето входно-изходни устройства са далеч по-бавни от процесора, той преминава към следващата дейност. Когато устройството е приключило работата си, сигнализира на процесора и той изпълнява необходимата дейност.

Работата на процесора може да бъде спряна и заради изпълнението на програма. Това се случва когато се опитвате да делите на нула, да стартирате неразрешена инструкция и други забранени действия.

Специален таймер също предизвиква прекъсване в работата на процесора. Целта на тези прекъсвания е да се позволи на операционната система да извършва определени функции през определен интервал от време.

Неблагоприятни прекъсвания могат да бъдат предизвикани при липса на захранване или грешка в паметта.

Прекъсванията спират нормалната последователност на изпълнение на програмата. Когато процесът на прекъсване е завършен, изпълнението продължава. Не е необходимо програмата да има допълнителен код, за да се пригоди към прекъсванията. Процесорът и операционната система отговарят за прекъсването на програмата и продължаването й след това от същото място.

За приспособяване на прекъсванията се добавя специален етап за тях към цикъла инструкции, както е показано на фигурата отгоре. Когато достигне този етап, процесорът проверява дали е настъпило прекъсване. За целта получава сигнал. Ако няма изчакващи прекъсвания, процесорът продължава към следващата фаза за прихващане и прихваща следващата инструкция. В противен случай процесорът спира изпълнението на текущата програма и изпълнява процедурата по управление на прекъсването. Тази процедура  е част от ОС. Тя определя природата на прекъсването и извършва необходимите действия. След приключване на процедурата, процесорът може да продължи изпълнението на програмата от точката на прекъсване.

Съществуват късо и дълго прекъсване. Късото е почти идеален вариант, при който се пести неимоверно много време. Дългото е по-близко до реалната ситуация. При него не се печели много, но въпреки това има подобрение в бързодействието.

Множествените прекъсвания могат да представляват малък проблем. Представляват прекъсване по време на прекъсване. Има два подхода за справяне с тях. Първият начин е да се забранят прекъсвания по време на прекъсване. Вторият начин е да се използва приоритетна схема.

В заключение: процесорът изпълнява повече от една програма едновременно. Последователността на програмите се изпълнява в зависимост от приоритета им и дали те чакат за входно-изходно устройство. След прекъсване, манипулатор не може да се върне към програмата, която е изпълнена по време на прекъсването.