PAGE  
Системи с Програмируема Логика                                                                                    Лекция No 11, 2012

VHDL - oписания на памети в структурата на FPGA - чипове. Проектиране и описания на многопортови памети
[image: image1.png]



  - “Помня, че нагорнището беше само нагоре, а надолнището – само надолу...”.
   Спомени на стария шерп Суонг в кръчмата “Небесен Вятър” на Катманду за първото в света изкачване на страховития хималайски връх К2 с багажа на алпинистите...
1.Блокове “памет” в съвременните цифрови системи и устройства върху свръхголеми интегрални схеми

Съвременните високопроизводителни изчислителни устройства, реализирани върху СГИС, трябва да включват в структурата си блокове памет за масивите от данни, които обработват - аргументи, междинни и крайни резултати от изчисленията и таблици с константи(коефициенти) за тези изчисления. Такива блокове с памет от тип RAM и ROM са показани например на топологичния план на свръхголям чип с имплементирано върху него изчислително устройство за цифрова обработка на сигнали (Фиг.1):

[image: image16.png]«”

—




Фигура 1
Високопроизводителните многопроцесорни (многоядрени) системи върху свръхголеми чипове имат в архитектурата си блокове с локални памети (Cache – памети) за данни, разпределени към всеки от процесорите.  На блоковата схема на процесорната система върху чип, показана на Фиг.2, тези блокове са означени с L1 Memory:
[image: image2.png]Interrupt Distributor

CPUNFP CPUNFP CPUNFP CPUNVFP

ARM11 MPCore





Фигура 2

Процесорните ядра в процесорните системи върху чип изискват блокове с програмна памет, където да се съхраняват програмите им. По принцип, за да се осигури възможност за паралелено изпълняване на тези програми, всеки процесор трябва да притежава собствен блок с програмна памет. Блокова схема на една такава двойка “процесор – програмна памет” е показана на блоковата схема на Фиг.3.

[image: image3.png]Interface to logic

Block Memory
(Program)

ADDRESS[9:0]

INSTRUCTION[17:0]

KCPSM3

——{ RESET
CLK

nporpamHa namer

READ_STROBE
WRITE_STROBE
INTERRUPT_ACK

INSTRUCTION[17:0]  ADDRESS[9:0]

IN_PORT[7:0] OUT_PORT[T:0] \
INTERRUPT PORT_ID[7:0]

| Interface to logic

J

soft npouecop
(npouecopHo
AApo)
KCPSM3
(picoBlaze)




Фигура 3

Високопроизводителните многопроцесорни системи върху свръхголеми чипове, когато са с архитектура с обща (shared- делима) памет, имат в структурата си такъв блок с най-често многопортова, използвана от всички ядра памет за данни. На следващата Фиг.4 е показан топологичният план на свъхголям чип  с многопроцесорна система с обща памет, означена с Shared Cache. Обикновено съвместното използване на такава обща памет от повече от едно процесорни ядра се управлява от контролер за достъпа до паметта ( Memory Controller).
[image: image4.png]4

Shafed L3 Cache





Фигура 4

Електрически конфигурируемите свръхголеми интегрални схеми (FPGA)  съдържат в структурата си блокoве памет RAM, които обикновенно са двупортови, с цел да могат да захранват с по два операнда,(които се четат от тях едновременно) вградените в чиповете умножители.  На следващата Фиг.5 е показан топологичен план на заетите блокове в такъв чип (от фамилия Spartan 3e на Xilinx). 

[image: image5.png]processor €

|

L.





Фигура 5
Върху чипа от горната фигура е имплементирана четирипроцесорна система с обща памет (означена с shared memory). Общата памет на системата и програмните памети за процесорите са реализирани чрез вградените в чипа двупортови блокове памет, всеки от тях с обем 2048 Х 18 бита. Блоковете “памет” са 20 на брой за този чип, подредени в две колони, както може да се види на Фиг.5.   

В текста на лекцията по-долу са дадени и коментирани описания на тези, показани дотук различни видове памети с цел проектирането им и имплементирането им върху интегрални схеми.

2. VHDL - oписания на памети от тип RAM и начини за имплементирането им в структурата на FPGA - чипове.
Първият пример  описва цифрово устройство, което представкява  памет RAM с 1024 8 – разрядни думи. Паметта е представена като едномерен масив от двоични вектори, като в VHDL - архитектурата е деклариран нов тип (ram_type), представящ тази памет. Записът в паметта се извършва по нарастващия фронт на тактовия сигнал CLK при активен сигнал за запис (WE = '1'). 

Входният адресен сигнал на паметта А, който е двоичен вектор, трябва да бъде преобразуван в цяло число – индекс на масива RAM с цел адресиране при запис или четене. Това се извършва от функцията conv_integer, която е дефинирана в библиотеките на развойната среда:

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ram_dist is 

 port (CLK : in std_logic; 

 


WE  : in std_logic; 

 


A : in std_logic_vector(9 downto 0); 

 


DI: in std_logic_vector(7 downto 0); 

 


DO : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

 
end ram_dist; 

 
architecture syn of ram_dist is 

  
   type ram_type is array (1023 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0); 

 
   signal RAM : ram_type; 

 
begin 

 
process (CLK) 

 
begin 

 

if (CLK'event and CLK = '1') then  

 


if (WE = '1') then 

 



RAM(conv_integer(A)) <= DI; 

 


end if; 

 

end if; 

 
end process; 

 
DO <= RAM(conv_integer(A)); 

 
end syn;
[image: image6.png]=

o

anpeceH
BX0A 33

+ NaMeTTa
RAM

Tpurepm
Inoruueckure
[onokose

B





Фигура 6   

В FPGA – чиповете тази памет се синтезира, разпределена в тригерите на конфигурируемите логически блокове (Distributed RAM Memory). На Фиг. 6 е показана реализацията в чипа xc2v80 от фамилията VirtexII на Xilinx.
Както и по-горе бе изтъкнато, повечето съвременни FPGA - фамилии съдържат блокове памет RAM в структурата си. Следващият текст, описващ памет RAM, използва за реализацията си такъв блок памет от чипа xc2v80 на фамилията VirtexII, както е показано на Фиг. 7. В текста (като допълнение към горния текст за разпределена памет) е въведен нов вътрешен сигнал за адрес към паметта  READ_A, който синхронно, по нарастващия фронт на тактовия сигнал приема нови стойности (адреси) от външния сигнал A: При такова VHDL – описание развойната среда използва блоковете памет на чипа за реализацията.
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ram_block is 

 port (CLK : in std_logic; 

 
WE  : in std_logic; 

 
A   : in std_logic_vector(9 downto 0); 

 
DI  : in std_logic_vector(15 downto 0); 

 
DO  : out std_logic_vector(15 downto 0)

); 

 end ram_block; 

 
architecture syn of ram_block is 

   type ram_type is array (1023 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0); 

   signal RAM : ram_type; 

   signal READ_A : std_logic_vector(9 downto 0); 

 begin 

 process (CLK) 

    begin 

 
if (CLK'event and CLK = '1') then  

 

if (WE = '1') then 

 


RAM(conv_integer(A)) <= DI; 

 

end if; 

 

READ_A <= A; 

 

end if; 

 end process; 

 DO <= RAM(conv_integer(READ_A));

 
 end syn;

[image: image7.png]i A R s

i

i

BX0AHO-
M3X0AHU
6nokose
HaFPGA

6nok RAM
Ha FPGA

? || paspsian Ha BxopoBe n

nsxoan Ha RAM





Фигура 7  


Следващият пример описва двупортова памет RAM. В устройството може да се извършва запис от входа DI по адрес A и две четения едновременно по адреси A и DPRA, като прочетените данни са на изходите SPO и DPO. Тази памет се реализира като разпределена в тригерите на FPGA – чиповете .

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity dpdistram is 

 port (CLK  : in std_logic; 

 
WE   : in std_logic; 

 
A :    in std_logic_vector(4 downto 0); 

 
DPRA : in std_logic_vector(4 downto 0); 

 
DI   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

 
SPO  : out std_logic_vector(7 downto 0); 

 
DPO : out std_logic_vector(7 downto 0)); 

 end dpdistram;

 architecture syn of dpdistram is 

 type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0); 

 signal RAM : ram_type; 

 begin 

 process (CLK) 

 begin 

 
if (CLK'event and CLK = '1') then  

 

if (WE = '1') then 

 


RAM(conv_integer(A)) <= DI; 

 

end if; 

 
end if; 

 end process;

 SPO <= RAM(conv_integer(A)); 

 DPO <= RAM(conv_integer(DPRA)); 

 
 end syn;


Последният пример показва текст, описващ двупортова памет, която използва допълнителни синхронизирани по тактовия сигнал адреси read_a и read_dpra . Тази памет се реализира чрез двупортовите блокове  RAM в  чиповете.
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity dpblockram is 

 port (clk  : in std_logic; 

 
we   : in std_logic; 

 
a    : in std_logic_vector(4 downto 0); 

 
dpra : in std_logic_vector(4 downto 0); 

 
di   : in std_logic_vector(3 downto 0); 

 
spo  : out std_logic_vector(3 downto 0); 

 
dpo  : out std_logic_vector(3 downto 0)); 

end dpblockram; 

 
architecture syn of dpblockram is 

 

type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0); 

 

signal RAM : ram_type; 

 

signal read_a : std_logic_vector(4 downto 0); 

 

signal read_dpra : std_logic_vector(4 downto 0); 

 
begin 

 process (clk) 

 begin 

 

if (clk'event and clk = '1') then  

 


if (we = '1') then 

 



RAM(conv_integer(a)) <= di; 

 


end if; 

 


read_a <= a; 

 


read_dpra <= dpra; 

 

end if; 

end process; 

spo <= RAM(conv_integer(read_a)); 

 
dpo <= RAM(conv_integer(read_dpra)); 

3. Механизми на изграждане на многопортови (4-  и 8 – портови) памети за мултипроцесорни системи, използвайки блокове памет с по-малък брой портове.
За изграждането на четирипортова памет се използват блокове с двупортова памет, защото това са блоковете, съществуващи физически в структурата на FPGA – чиповете и могат да бъдат използвани техни описания от библиотеките на развойните среди за проектиране. 
Както бе описано и по-горе, двупортовата RAM памет представлява стандартен блок RAM памет, която има общо 2 порта – един за четене и един за запис. Тук двупортов блок памет е показан графично  на следващата Фиг.8 и неговите сигнали са, както следва:

· WE (write enable) – сигнал за разрешаване на записа в паметта;
· clk – тактов сигнал;
· Din –  8 битов входен сигнал за данни;
· Dout – 8 битов изходен сигнал за данни;
· RAdress – 14 битов входен сигнал за адрес за четене, т.е. това е адресът, от който ще се четат данните, които се появяват на изхода Dout;
· WAddress – 14 битов входен сигнал за адрес за запис, т.е. това е адресът, на който ще се запишат данните, които се подават на входа Din.
[image: image13.png]Introdu@ltoh t



[image: image14.png]


[image: image15.png]








Фигура 8. Схема на двупортов блок памет

Разполагайки с 2 двупортови блока RAM памет, можем да изградим един блок 3-портова RAM памет. Това става чрез обединяването на двата входни сигнала за данни, за адреси и за запис на двата двупортови блока.Схемата на 3-портовата памет е показа на следващата, Фиг.9.


[image: image8]
Фигура 9. Схема на 3-портов блок памет

Така от получения в резултат 3 – портов блок памет може едновременно да се четат данни от два изходни порта и да се записват данни в един входен порт.

Сигналите на 3-портовия блок са означени както следва:
· Dout1 – изходен сигнал за данни на първата двупортова памет и първи изходен сигнал за данни на 3-портовия блок памет;

· Dout2 - изходен сигнал за данни на втората двупортова памет и втори изходен сигнал за данни на 3-портовия блок памет;

· Din – входен сигнал за данни за двете двупортови памети и за 3-портовия блок памет;

· RAddress1 – входен сигнал за адрес за четене от първата двупортова памет;

· RAddress2 - входен сигнал за адрес за четене от втората двупортова памет;

· WAddress - входен сигнал за адрес за запис в двете двупортови памети;

От получения 3-портов блок памет е възможно да се проектира 4-портов блок памет чрез допълнителни схеми (мултиплексери), които извършват мултиплексиране във времето на входните сигнали  за данни, адреси и разрешение на записа за възникналите два входни порта. Освен това е необходим тактов сигнал с два пъти по-голяма честота за синхронизация на трипортовата памет. Това се постига чрез използване на блок DCM (Digital Clock Manager) на FPGA – чипа.  По този начин ще бъде възможно да се ползват два сигнала за записване на данни в паметта – Din1 и Din2, като единият ще записва в първия период на удвоения тактов сигнал – а вторият – във втория период на удвоения тактов сигнал, т.е. сигналите за данни Din1 и Din2, а освен това съответните сигнали за адреси и за разрешение на записа ще се мултиплексират във времето. 

[image: image9]
Фигура 10. Схема на 4-портовa  памет

Сигналите на схемата са обозначени както следва:

· Dout1 – изходен сигнал за данни на първата двупортова памет и първи изходен сигнал на 3-портовия блок памет;

· Dout2 - изходен сигнал за данни на втората двупортова памет и втори изходен сигнал на 3-портовия блок памет;

· Din1 – входен сигнал за данни за двете двупортови памети и първи входен сигнал за 4-портовия блок памет;
· Din2 - – входен сигнал за данни за двете двупортови памети и  първи входен сигнал за 4-портовия блок памет;
· RAddress1 – входен сигнал за адрес за четене от първата двупортова памет;

· RAddress2 - входен сигнал за адрес за четене от втората двупортова памет;

· WAddress1 - входен сигнал за адрес за запис в двете двупортови памети;

· WAddress2 - входен сигнал за адрес за запис в двете двупортови памети;

Така разработената 4-портова памет има по два порта изходни порта за четене и два входни порта за запис, чрез които могат да се извъшват по две операции за четене и две операциии за запис едновременно. Това позволява 4-портовата памет да бъде свързана използвана в процесорна система с две процесорни ядра, като процесорите могат да работят с нея (записват и четат данни) едновременно. 
Блокова схема на такава двупроцесорна система е показана на Фиг.11. На нея процесорите (процесорните ядра са означени с  Core1  и  Core2, a четирипортовата памет – с four-port block RAM.

памет  и  спомени
[image: image10.png]ROM 1 ROM 2
temupt by i
cone2
peripheral IO
peripheral 1O fotomopt
nternupt
gt
| pem
block.
T

¢ s )




Фигура 11

8-портова памет RAM  може да бъде реализирана от 4-портова памет,  по принципа на реализацията на  4 – портовата памет от 3 – портова памет – чрез мултиплексиране във времето на входните и изходните сигнали.

 Вместо удвояване на тактовата честота чрез блока за управление на тактовата честота на FPGA – чипа, тук е използван един Т – тригер (TRIG), чрез който се формира честота, която е двойно по-малка от входната тактова честота за блока. VHDL-описанието е чрез процес в поведенческа архитектура:
Div2: process (CLK)



begin




if CLK ='1' and CLK'event then





TRIG <= TRIG + 1;




end if;


  CLKdiv2 <= TRIG;


  end process;
На всеки нарастващ фронт на тактовия сигнал броячът TRIG инкрементира стойността си, с което се получава тактов сигнал с честота двойно по-малка от честотата на сигнала CLK.
Осемпортовата памет  има общо 4 входни и 4 изходни порта, по които да се чете и записва едновременно. Четирите входни и четирите изходни сигнали се мултиплексират във времето по тактовия сигнал с най-малката тактова чесота CLKdiv2 .
Входните сигнали за разрешаване на записа (write enable) се подават както следва:
· Сигналът WE1for4 приема стойността на WE1, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, WE1for4 приема стойността на WE2.

· Сигналът WE2for4 приема стойността на WE3, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, WE2for4 приема стойността на WE4.


WE1for4 <= WE1 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 

         WE2; 


WE2for4 <= WE3 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 

         WE4;


Входните сигнали за адрес за записа се подават както следва:

· Сигналът WADDRESS1for4 приема стойността на WADDRESS1, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, WADDRESS1for4 приема стойността на WADDRESS2.

· Сигналът WADDRESS2for4 приема стойността на WADDRESS3, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, WADDRESS2for4 приема стойността на WADDRESS4.


WADDRESS1for4 <= WADDRESS1 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 






WADDRESS2 ; 


WADDRESS2for4 <= WADDRESS3 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 






WADDRESS4 ; 


Входните сигнали за адрес за четене се подават както следва:
· Сигналът RADDRESS1for4 приема стойността на RADDRESS1, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, RADDRESS1for4 приема стойността на RADDRESS2.

· Сигналът RADDRESS2for4 приема стойността на RADDRESS3, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, WADDRESS2 приема стойността на RADDRESS4.


RADDRESS1for4 <= RADDRESS1 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 






RADDRESS2 ; 


RADDRESS2for4 <= RADDRESS3 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 






RADDRESS4 ; 


Входните сигнали за данни се подават както следва:
· Сигналът DIN1for4 приема стойността на DIN1, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, DIN1for4 приема стойността на DIN2.

· Сигналът DIN2for4 приема стойността на DIN3, когато CLKdiv2 е 1. Ако CLKdiv2 е 0, DIN2for4 приема стойността на DIN4.


DIN1for4 <= DIN1 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 




 DIN2; 


DIN2for4 <= DIN3 WHEN CLKdiv2 ='1' ELSE 




 DIN4; 

Изходните сигнали за данни се генерират, както следва:

· При падащ фронт на сигнала CLKdiv2 сигналът DOUT1 приема стойността на сигнала DOUT1for4, a сигналът DOUT3 - стойността на сигнала DOUT2for4;

· При нарастващ фронт на сигнала CLKdiv2 сигналът DOUT2 приема стойността на сигнала DOUT1for4, a сигналът DOUT4 - стойността на сигнала DOUT2for4;

Мултиплексирането на изходните сигнали от паметта е описано в процеси, както следва:

p1:
process(CLKdiv2, DOUT1for4,DOUT2for4)


begin


   if CLKdiv2 = '0' and CLKdiv2'event then



  DOUT1 <= DOUT1for4 ;



  DOUT3 <= DOUT2for4 ;

      end if;


 end process;

p2:
process(CLKdiv2, DOUT1for4,DOUT2for4)


begin


   if CLKdiv2 = '1' and CLKdiv2'event then



  DOUT2 <= DOUT1for4 ;



  DOUT4 <= DOUT2for4 ;

      end if;


 end process;

Схема на 8-портовата памет е дадена на следващата, Фиг.12

[image: image11]
Фигура 12. Схема на 8-портова памет

На следващата, Фиг.13, е показана блокова схема на четирипроцесорна система с обща памет, реализирана върху  чип. Общата памет е осем – портова, за да осигури възможност за едновременни операции по четене и запис на данни от процесорите в паметта. На схемата тя е означена като Multiport System Memory. 
[image: image12.png]=
e

=3
e

=3
e

Mutiport
System
memory

Stem
ey





Фигура  13

 Постоянството на паметта

(според маестро Салвадор Дали)

























 2 port


 RAM








 2 port


 RAM








Din





Din





WAddress





WAddress





Dout1





Dout2





Din





RAddress1





RAddress2





WE1





WE2





clk





clk








 2 port


 RAM








 2 port


 RAM








Din





Din





WAddress





WAddress





Dout1





Dout2





RAddress1





RAddress2





Din1





Din2





CLK





WAddress1





WAddress2





CLK2X





CLK





WE1





WE2





CLK





WADDRESS3








4 портова памет





WE1





WE3





WE4





CLKdiv2





Dout1for4





Dout2for4





Raddress1for4





Raddress2for4





WAddress2for4





WAddress1for4





RADDRESS1





RADDRESS2





RADDRESS3





RADDRESS4





WADDRESS1





WADDRESS2





WADDRESS4





WE2





DOUT1





DOUT2





DOUT3





DOUT4





DIN1





DIN2





DIN3





DIN4





CLKdiv2





CLKdiv2





CLKdiv2





WE1for4





WE2for4





DIN1for4





DIN2for4





RAddress








 2 port


 RAM








WE





Din





WAddress





Dout





clk








PAGE  
1

