# Степен на интеграция. Поколения ИС.

- во поколение: SSI (small-scale integration) - с ниска степен на

интеграция (< 100 компонента/чип): ЛЕ (AND, OR, NAND, NOR, XOR и

др);

- po поколение: MSI (medium-scale integration) - със средна степен на

интеграция (от 100 до 3000 компонента/чип): броячи, дешифратори, суматори, мултиплексори, регистри и др.

- то поколение: LSI (large-scale integration): с висока степен на интеграция

(от 3000 to 100,000 компонента/чип ): специализирани схеми, малки микроконтролери, АЦП, ЦАП, памети с неголям обем;

- то поколение: VLSI (very large-scale integration): със свръхвисока

степен на интеграция (от 100,000 до 1,000,000 компонента/чип): микроконтролери, полупроводникови памети (главно SRAM, PROM), някои DSP структури;

- то поколение: ULSI / SVLSI (ultra large-scale integration): с повече от 1

милион електронни компонента на чип - съвременни DRAM памети, PLD структури (FPGA, CPLD), микропроцесори с общо предназначение, многоядрени процесори (multi-core processors, схеми за обработка на изображения и др.

# 2. Памети SRAM – блокова схема, особености.

SRAM (static random access memories, статични RAM):

c около 10 пъти по-ниска плътност на разполагане в чипа от DRAM;

г   ниска статична консумация;

г   високо бързодействие (малко време на достъп до ЗК);

г   облегчен достъп (опростена схемотехника на схемите за достъп).

# 3. Свързване „жично-ИЛИ”.

# 4. Памети тип EEPROM – изтриване, програмиране.

Изтриване/запис - байт по байт: върху стария байт се записва нов байт информация!

EEPROM използва механизма Fowler-Nordheim (F-N) тунелен пренос на електрони (от планарния слой или от poly-Si) - клетки тип FLOTOX, FETMOS и др.

# 5. Прекъсвания в НС11 – видове.

- SWI (Software Interrupt) - софтуерно(програмно) прекъсване;

- HWI (Hardware Interrupt) - хардуерно(апаратно) прекъсване /IRQ, XIRQ/;

# 6. Аналогов интерфейс в НС11 – брой канали, съхранение на данните.

-16 аналогови входни канала за АЦП чрез MUX (8 - от Е-порт от ЕМК. 4-вътрешни опорни/тест източници, 4-резереирани.

-4 бр. 8-битови регистри ADR1-ADR4 съхраняват резултата от преобразуването Всеки един от тях е достъпен за ЦП Флагът (CCF) за край на преобразуването указва валидността на данните в регистрите за съхранение на резултата.

# 7. Интерфейс тип SCI – особености, задаване честотата на обмен.

-универсален UART-тип интерфейс;

-отделна подсистема в ЕМК 68HC11 Е серия;

-стандартен NRZ (non-return to zero) формат: 1 старт-бит, 8/9 бита данни, 1 стоп-бит;

-независими приемник и предавател, но една и съща скорост на предаване и общ формат на данните;

-поддържа различни скорости на предаване.