- Видове памети с непосредствен достъп. Параметри. Особености.

Видове:

RAM (random access memory) -> енергозависими, за четене и за запис.

-SRAM (static RAM)- енергозависими, за четене и запис; ЗЕ е тригер; произвеждат се по биполярна,MOS, CMOS технология

-DRAM (dynamic RAM);

ROM (read-only memory) -> енергонезависими, само за четене

Режими на работа при RAM паметите:

- неизбрана;

- четене;

- запис;

- standby (очакване).

- ЕМК 68НС11 - режими на работа, особености.

Режими на работа:

Определя се от входовете за избор на режим (mode select inputs MODB, MODA) по време на изпълнение на RESET.

Основни (нормални) режими: ЕМК (Single-chip), МП (Expanded multiplexed).

- ЕМК (Single-chip) режим - налична е само on-chip паметта. Портове В и С, както и STRA, STRB - изводи с общо предназначение;

- МП (Expanded multiplexed) режим - позволява достъп до външна памет. Разширение - портове В,С, упр,сигнали AS, R/W.

Всеки от двата основни режима може да се комбинира с един от специалните режими:

- BOOT (Bootstrap) - вариант на ЕМК, при което се изпълнява мониторната програма (bootloader), разположена във вътрешния ROM.

- TEST (Special Test) - специален режим, позволяващ привилигерован достъп до вътрешните ресурси (CONFIG регистър, настройка).

Нивата на изводи MODB и MODA определят състоянието на контролните битове SMOD и MDA в регистъра HPRIO. След освобождаване на Reset, пиновете за определяне на режима не влияят върху режима на работа на ЕМК. MODA - LIR пин след Reset.

- В ЕМК режим, MODA крачето е свързано към маса;

- В МП режим, MODA крачето е свързано към V0D през резистор 4.7К.

- Непосредствена адресация – особености.

Съдържа директно след КОД аргументите за съответната операция, които ще се извършва (С-константа). В зависимост от дължината на ползваните регистри и наличието на PRE - обща дължина от 2, 3 или 4 байта

- Акумулатори в НС11 – описание, предназначение.

Акумулатори А и В - 8-битови регистри с общо предназначение. Съхраняват временно операндите (данни) и резултата от изпълнение на предишна операция от АЛУ. За някои инструкции-образуват 16-битов регистър (акумулатор D).

Равнозначност на А и В с изключение на:

•инструкции АВХ, ABY добавят съдържанието на акумулатор В към индексни регистри X или Y;

•инструкции TAP, ТРА прехвърлят данни от акумулатор А към регистъра на състоянието и обратно;

•Инструкция DAA (Decimal Adjust accumulator A) - след BCD аритметични операции;

•Еднопосочност на операциите събиране, изваждане и сравнение (ABA, SBA, СВА).

- Power-on Reset (POR) – същност, ефекти.

Resets - Осъществява се 8 следните случаи:

■Power-on reset (POR) - при включване на захранването:

•External Reset (RESET);

■Computer operating properly (COP) reset - от системата Watchdog;

•Clock monitor reset - от системата за мониторинг на clock.

Действие:

Спира изпълнението на текущата инструкция:

Препраща програмния брояч (PC, Program Counter) на предварителен зададен стартов адрес (Reset вектор) - при Motorola: FFFx; при Intel: ОООх); Reset вектор –съдържа адреса на първата команда, който ще изпъпни микропроцесора (също и при прекъсване);

Вътрешните регистри и контролни битове се инициализират така, че да се продължи изпълнението на инструкциите;.

POR/External Reset - ползват един и същ вектор; COP/Clock monitor Reset - собствен и вектори.

Разлика между POR и External Reset - извод RESET се нулира при установяване на Reset условие за 4 Е-цикъла (ТГ). След още 2 цикъла се чете и ако все още е "0" -настъпил е External Reset. При "1" - от COP системата или от Clock monitor

- Интерфейс I2С – тип, шини, особености.

Поява - ранните 80- год. (Philips Semiconductors): синхронен двупосочен интерфейс от типа Multi-master. 2-жичен bus с обща маса;

- за връзка между различни ИС - Inter-ICs (12С);

- активни линии: SDA (Serial Data линия), SCL (Serial Clock линия) - двупосочни;

- всяко устройство (ЕМК, памет, LCD, ASIC) може да работи и като предавател и като приемник.

> 12С е мулти-мастер bus - т.е. повече от 1 устройство (Bus Master, обикновено ЕМК) може да инициира трансфер. При трансфер останалите устройства са Bus Slaves;

- Serial Data (SDA) и Serial Clock (SCL) - двупосочни линии c ОД (отворен дрейн) и товарен резистор към захранване;

- захранващи напрежения: 5V / 3.3V. Възможни и други, неспецифицирани стойности (12С 2.0,1998-2V);

- максимум 112 устройства (възела) в обща комуникация Зависи от броя адресни линии и капацитета на шините -400pF (ограничава разстоянието до няколко метра);

- 7-битов (до 10-битов) адрес (16 резервирани);

- стандартна скорост на обмен - 100Kbit/s до ... 400Kbit/s... IMbit/s... 3.4Mbit/s (high speed mode, понастоящем);

- lOKbit/s нискоскоростен вариант, възможни и много по-ниски скорости при необходимост.

USB е I2С

- Таймер-система в НС11. Измерване честотата на периодична тактова поредица.

Общо взето цялата 12 лекция