12

- Особености на DRAM паметите. Запомняща клетка (ЗК). Запис в DRAM.

Общи сведения, развитие:

□	1-во поколение:

- първа комерсиална DRAM - 1Kb чип, схемна реализация 3-Т ЗК (Intel), p-MOS технология;

- 4Kb чип, 3-Т ЗК, подобрена p-MOS технология (1Poly-1 Metal процес, L=10|jm);

□	2-ро поколение:

- 1-Т ЗК - 1976 г. (Mostek). Приложена за пръв път от IBM (Robert Dennard);

- п-канална технология - n-MOS процес, 1-Т ЗК.

- реализация на обем от 1 Mb и повече - вариации на технологичните процеси и реализация на запомнящия капацитет. Въвежда се CMOS процес (LV, Nit).

* ЗК

-увеличаване площта на кондензатора: ограничено в 2D (необходимост от малка заемана площ). 3D методи (вертикално над подложката - stack структури, в дълбочина навътре в подложката - trench, с допълнително набраздяване - HSG);

- намаляване дебелината на окисния слой - ограничено (намалена надеждност, увеличени утечни токове);

- използване материали с по-висока диелектрична константа: Si3N4 (първоначално), ON (оксидиран нитрид), ONO, Ta205, BaxSr,.xTi03);

- редукция на утечните токове (технологично).

- Запомняща клетка - (1-Т ЗК):

- Запомняща единица -паразитен капацитет на ЗК

- Логическа "1" - наличие на заряд. Логическа "0" - отсъствие на заряд.

- Сигналът към SA (sense amplifiers) - от трансфера на заряд

-Относително ниска консумация на ЗК (след зареждане на паразитния капацитет не консумира енергия).

- ЕМК 68НС11 – енергоспестяващи режими.

Енергоспестяващи режими:

Wait - установяване (вход) - програмно с команда, в този режим се съхраняват съдържанието на регистрите и паметта. Има понижена консумация (3-5 пъти). Изход от режима - с прекъсване или Reset. При изход с прекъсване - продължава изпълнението на ОП;

STOP - установяване (вход) - програмно с команда, съхранява се съдържанието на регистрите и паметта, консумация ЮОпА, изход-прекъсване или Reset. При изход с прекъсване -продължава изпълнението на ОП;;

STANDBY - установяване (вход) - при изключване на захранването (извод V5TBy - захранва само RAM). Изход от режима - включване на захранването.

- Вътрешна адресация – особености.

В този адресен режим цялата информация за изпълнение на инструкцията се съдържа в КОД.

Използва се за работа с вътрешните регистри (акумулатори, индексни регистри, контролни инструкции без аргументи).

1 или 2-байтова инструкция.

- Регистър CCR – предназначение, флагове.

CCR (регистър на състоянието). HE съдържа данни Съдържа 8 бита (индикатори, флагове), от които:

- 5 индикатори на състоянието (С V Z, N. Н);

- 2 маскови бита при прекъсване (IRQ, XIRQ);

бит за освобождаване от стоп режим (S)

Carry/Borrow (С) - пренос. В "1" при реализация на пренос от аритметични операции. Служи още като флаг за грешка при операции умножение и деление. Използва се от операции изместване и ротиране;

Overflow (V) - препълваме. Установява се в "1" при аритметично препълване. В противен случай е "0";

Zero (Z) - нулева сойност. Установява се в "1" ако резултатът от аритметична, логическа операции (обработка на данни) е 0. Използва се при операция сравнение (включени изваждания, ползва се Z флага). Операции INX, DEX, INY, DEY засягат САМО флага Z. При тях се определят само състояния = и *

(N) - отрицателна стойност. Установява се в "1" ако резултатът от аритметична, логическа операция е отрицателен (MSB=1). В противен случай е "0";

Half Carry (Н) - полупренос. Установява се в "1" при пренос между битове 3 и 4 от АЛУ при инструкции ADD (A,B,D), ABA, ADC (A,B). В противен случай е "0". Използва се при операции в BCD код.

Interrupt Mask (I) - маска за прекъсване (глобална). Забранява всички маскирани прекъсвания.

X Interrupt Mask (X). Забранява прекъсванията от извод XIRQ. След Reset се установява в "1" по подразбиране и може да се нулира SW

STOP Disable (S). Бит за освобождаване от режим STOP (режим с ни консумация).

- COP Watchdog система – предназначение. Избор на таймаут период. Интерпретация.

- COP Watchdog система – предназначение. Избор на период. Интерпретация.

EMK включва COP система за защита от софтуерни грешки.

- При включена COP - софтуерът следи за препълване на таймера;

- При неизпълнение на софтуера в съответната последователност, се инициира Reset (COP Reset).

Тактова верига на COP системата - част от общата таймерна верига. COP watchdog тактовият вход се взема от веригата на основния брояч. COP сработва автоматично, освен ако не е му е зададено определено време посреством програмата за Reset. При сработване се генерира Reset с което ниско ниво се рестартира ЕМК и външната система.

Състоянието на NOCOP бита в регистъра CONFIG определя дали COP е включена или не. При NOCOP="0" - включена, при NOCOP="l" - изключена.

Битове CR[1:0I в OPTION регистъра определят таймаут периода на таймера. След делене на системния тактов сигнал Е на 215 съответният делител се задава otCR[1:0);

Регистър COPRST - за нулиране на COP watchdog ресет системата.

- Интерфейс IEA232 (RS232) – тип, шини, кодиране, предимства, недостатъци.

интерфейс за сериен обмен на цифрови данни между 2 устройства на Electronic Industries Association (EIA). Създадена първоначално за връзка между компютри през телефонни модеми;

позволява дефиниране на до 20 сигнала. Достатъчни са само три - TxD (send data), RxD (receive data), маса;

двуполярно предаване (2 нива) - от 5 до 25V, с противоположна полярност спрямо маса;

прилага се за индустриален обмен с формат: 1 старт-бит, 7(8) бита данни, опция-бит за контрол по четност, 1(2)стоп-бита;

-	скорост на предаване (не фиксирана, зависи от устройствата) Ах150 (А=Ог7):

- специфично дефинирани (при необходимост) скорости под 150 baud;

- конектор DB-25: 25 извода (21 използваеми);

- понастоящем - конектор DB-9 (СОМ) в компютрите.

Необходимо -> 2-те устройства да са свързани с конектори от един и съш вид и да ползват еднаква скорост на предаване

Електрически характеристики на RS232 С:

- логическа "1" -15 * -5V;

- логическа "0" +5 * +15 V;

- минимална амплитуда на сигнала: 3V;

- максимална скорост на предаване 20 kbps, максимално разстояние 15m /30т/ (основен недостатък на RS232). Възможни по-високи параметери при подобрени параметри и дизайн на кабелната връзка;

-товарен импеданс: RL=3000-7000n, CL<2500pF.

- RS-232C е 25 изходен конкетор за връзка между DTE и DCE;

- DTE (Data Terminal Equipment): като cope, приемник, и двете: терминал, PC, периферно устройство;

- DCE (Data Communication Equipment): устройство за осигуряване функциите за поддържане и прекъсване на обмена на данни, конверсия и кодиране на сигнала между DTE и напр.модем;

- при микрокомпютрите - връзка от типа DTE - DTE.

- Таймер-система в НС11. Генериране на външен импулс с фиксирана продължителност