13

SRAM памети. Запомнящи клетки. Режими на работа.

ЕМК 68НС11 – структура, системи, специфика.

Основни възли:

- централен процесор ЦП (CPU): АЛУ, регистри, УУ;

- блок памет: програмна (Memory) - PROM (E2PROM, FLASH) -за разполагане на приложни програми, RAM - за разполагане на данни/адреси при изпълнение на програмата;

- магистрала (Bus): адресна, за данни, управляваща;

- интерфейсен блок: адаптери за връзка по сериен и паралелен интерфейси, АЦП (аналогови входове);

- допълнителни устройства: таймери, модеми и др. Характеристики и параметри: дължина на данните (8,16,32-bit), вид и обем на разполагаемата памет (RAM, ROM/EPROM, E?PROM/FLASH), консумирана мощност, поддържани комуникационни интерфейси (серийни, паралелен), брой налични входове, изходи, ex/изх., брой аналогови входове, разрядност на АЦП, видове корпуси и др.

Приложение: за управление в различни embedded системи (задвижвания, карт-четци, управление на LCD дисплеи, автоелектроника и много други).

Индексни регистри в НС11.

Индексен регистър IX - при индексна адресация осигурява 16-битова стойност (базов адрес), която да се добави към 8-битовото отместване от инструкцията за образуване на ефективен адрес (ЕА).

Допуска изпълнение на операции INX, DEX, СРХ. Може да се ползва като брояч или за съхранение на данни.

Индексен регистър IY - 16-битов. Подобно на IX участва в индексен адресен режим. Повечето инструкции, ползващи IY, изискват допълнителен байт от кода/цикъл за изпълнение

Включване на управляващи устройства в изходите на НС11 (през ЛЕ, транзистор).

Аналогов интерфейс в ЕМК 68НС11 – предназначение, структура, режими на работа.

Системата за АЦ преобразуване (A/D система) използва:

- АЦП с последователна апроксимация и редистрибуция на заряда за преобразуване на аналоговия сигнал в цифров;

• 8-канална система (съответно 8-битов мултиплексор), 8-битова точност на преобразуване;

- Не изисква външна S/H (sample and hold) верига поради ползване техника на разпределение на заряд;

- АЦП може да синхронизиран от системния (Е clock) или от вътрешен RC осцилатор.

Състав:

- мултиплексор; -АЦП;

- верига за цифров контрол;

- структура за запомняне резултата от преобразуването.

□ АЦП: Преобразуване - извършва се за сигнала от съответния аналогов вход, избран от мултиплексора (MUX). Съдържа: (1) капацитивен масив (DAC-digital-to-anatog capacitor), (2) компаратор, (3) регистър за последователна апроксимация (SAR, successive approximation register).

> Принцип на извършване на преобразуването -последователност от 8 операции сравнение, започващо от бита MSB. Всяко сравнение определя стойността на съответния бит в регистъра SAR.

DAC масива извършва 2 функции: действа като S/H верига, осигурява напрежението за сравнение по време на апроксимацията.

Резултата от сравнението се съхранява в SAR и след приключване процеса на АЦП се прехвърля в друг регистър.

Т.нар. "charge" помпа осигурява напрежение (7-8V, за време поне lOOps) на превключване към гейтовете на аналоговите ключове в MUX. Помпата се разрешава от бит ADPU на регистъра OPTION.

АПЦ се контролира от регистъра ADCTL:

- избор на аналогов вход за преобразуване;

- показват статуса на преобразуване - дали се извършва единична или непрекъсната конверсия;

- определят дали преобразуването е от 1 или от няколко канала.

Регистри за съхранение на резултата

4 бр. 8-битови регистри ADR1-ADR4 съхраняват резултата от преобразуването Всеки един от тях е достъпен за ЦП Флагът (CCF) за край на преобразуването указва валидността на данните в регистрите за съхранение на резултата.

Интерфейс IEA232 (RS232) – тип, шини, кодиране, предимства, недостатъци.

- интерфейс за сериен обмен на цифрови данни между 2 устройства на Electronic Industries Association (EIA). Създадена първоначално за връзка между компютри през телефонни модеми;

- позволява дефиниране на до 20 сигнала. Достатъчни са само три - TxD (send data), RxD (receive data), маса;

- двуполярно предаване (2 нива) - от 5 до 25V, с противоположна полярност спрямо маса;

- прилага се за индустриален обмен с формат: 1 старт-бит, 7(8) бита данни, опция-бит за контрол по четност, 1(2)стоп-битз;

- Интерфейсна схема МАХ232

Осъществява съгласуваща нивата връзка между ЕМК и сериен интерфейс EIA232;

-о-

- МАХ232 (MAXIM232) - сдвоен инвертиращ драйвер/приемник с включен капацитивен генератор на напрежение за осигуряване на EIA232 нивата от единично 5V захранване;

- Приемник: конветира EIA232 входните сигнали към 5V TTL/CMOS нива. Прагово напрежение от 1.3V, хистерезис - 0.5V, приема входни сигнали в диапазона ±30V;

Драйвер: преобразуваTTL/CMOS изходните нива към EIA232 нива

- RS-232C е 25 изходен конкетор за връзка между DTE и DCE;

- DTE (Data Terminal Equipment): като cope, приемник, и двете: терминал, PC, периферно устройство;

- DCE (Data Communication Equipment): устройство за осигуряване функциите за поддържане и прекъсване на обмена на данни, конверсия и кодиране на сигнала между DTE и напр.модем;

- при микрокомпютрите - връзка от типа DTE - DTE.

- Директна връзка между DTE устройства (без модеми);

- Връзка между DTE в мрежа;

- Комуникация на по-големи разстояния;

Обмен на данни с по-висока скорост

- логическа "1" -15 * -5V;

- логическа "0" +5 * +15 V;

- минимална амплитуда на сигнала: 3V;

- максимална скорост на предаване 20 kbps, максимално разстояние 15m /30т/ (основен недостатък на RS232). Възможни по-високи параметери при подобрени параметри и дизайн на кабелната връзка;

-товарен импеданс: RL=3000-7000n, CL<2500pF

Таймер-система в НС11. Работа в режим IC. Измерване продължителността на импулс

IC функция - записва (регистрира) момента на настъпване на външни събития от РА2,РА1,РА0 (РАЗ) - по фронт (преден или заден). Запомня се стойността на таймерния брояч в момента на събитието. За софтуерно отчитане интервали от време.