15 bilet

1Памети с непосредствен достъп. Блокова схема. Видове, особености.

DRAM (dynamic random access memories, динамични RAM):

- висока плътност на разполагане на елементите;

- най-ниска цена на 1 bit информация;

- относиттелно невисоко бързодействие;

- най-голям ръст на производство през последните 30 години;

- наи-висок общ обем от всички ПП;

SRAM (static random access memories, статични RAM):

c около 10 пъти по-ниска плътност на разполагане в чипа от DRAM; г   ниска статична консумация;

г   високо бързодействие (малко време на достъп до ЗК);

г   облегчен достъп (опростена схемотехника на схемите за достъп).

NVM (nonvolatile memories) - памети с неразрушима информация (при прекъзване на захранването запазва информазията).

EPROM... 1970 (вследствие изобретяването на технология с "плаващ"ро1у-Si гейт), още UVPROM;

EEPROM (electrically erasable PROM, E2PROM) - позволяват директно on-circuit програмиране на паметта;

Flash памети - електрически програмируеми памети (на база EEPROM), където цели областти от паметта могат да бъдат изтривани едновременно. Бърз ръст на производство и обеми от 8 до 512 MB

Дума (Word) с дължина I

р(данни)

управление

чет./зап. (R/W1

2.Увеличаване обема на паметта. Пример 1М х 8  4М х 8

3Енергоспестяващи режими в НС11 – видове, особености.

68НС11Е1 Енергоспестяващи режими:

Wait - установяване (вход) - програмно с команда, в този режим се съхраняват съдържанието на регистрите и паметта. Има понижена консумация (3-5 пъти). Изход от режима - с прекъсване или Reset. При изход с прекъсване - продължава изпълнението на ОП;

STOP - установяване (вход) - програмно с команда, съхранява се съдържанието на регистрите и паметта, консумация ЮОпА, изход-прекъсване или Reset. При изход с прекъсване -продължава изпълнението на ОП;;

STANDBY - установяване (вход) - при изключване на захранването (извод V5TBy - захранва само RAM). Изход от режима - включване на захранването.

4Разширена адресация. Особености.

Съдържа директно след КОД адресите на операндите, които ще се обработват. В зависимост от дължината на ползваните регистри и наличието на PRE-обща дължина от 3 или 4 байта.

5Аналогов интерфейс – структура, особености, режими на работа.

Системата за АЦ преобразуване (A/D система) използва:

- АЦП с последователна апроксимация и редистрибуция на заряда за преобразуване на аналоговия сигнал в цифров;

• 8-канална система (съответно 8-битов мултиплексор), 8-битова точност на преобразуване;

- Не изисква външна S/H (sample and hold) верига поради ползване техника на разпределение на заряд;

- АЦП може да синхронизиран от системния (Е clock) или от вътрешен RC осцилатор.

Състав:

- мултиплексор; -АЦП;

- верига за цифров контрол;

- структура за запомняне резултата от преобразуването.

□ АЦП: Преобразуване - извършва се за сигнала от съответния аналогов вход, избран от мултиплексора (MUX). Съдържа: (1) капацитивен масив (DAC-digital-to-anatog capacitor), (2) компаратор, (3) регистър за последователна апроксимация (SAR, successive approximation register).

> Принцип на извършване на преобразуването -последователност от 8 операции сравнение, започващо от бита MSB. Всяко сравнение определя стойността на съответния бит в регистъра SAR.

DAC масива извършва 2 функции: действа като S/H верига, осигурява напрежението за сравнение по време на апроксимацията.

Резултата от сравнението се съхранява в SAR и след приключване процеса на АЦП се прехвърля в друг регистър.

Т.нар. "charge" помпа осигурява напрежение (7-8V, за време поне lOOps) на превключване към гейтовете на аналоговите ключове в MUX. Помпата се разрешава от бит ADPU на регистъра OPTION.

6Интерфейс I2C – тип, шини, приложение.

- за връзка между различни ИС - Inter-ICs (12С);

- активни линии: SDA (Serial Data линия), SCL (Serial Clock линия) - двупосочни;

- всяко устройство (ЕМК, памет, LCD, ASIC) може да работи и като предавател и като приемник.

> 12С е мулти-мастер bus - т.е. повече от 1 устройство (Bus Master, обикновено ЕМК) може да инициира трансфер. При трансфер останалите устройства са Bus Slaves;

Интерфейс 12С:

Предимства - адресира свързаните устройства, ралични захр.напрежения, вариации в скоростта на трансфер;

Недостатък - сложен интерфейс ПК/ЕМК - bus. Philips предлага адаптер обслужващ Single-Master връзка. Алтернативи варианти: Tracii XL 2.0, Connii MM 2.0 (със собствени лог.схеми за връзка по гС).

7Таймер-система в НС11. Функция ОС.

- Отделна система в ЕМК 68НС11 (към Порт А);

- Включва 5 отделни вериги за делене на честотата.

- Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4;

- Основна таймерна верига - 16-битов брояч с програмируем коефициент на броене (задаван чрез prescaler битове PR[1:0] - на 1,4,8,16). От нея за:

о за SPI подсистемата на сериийния интерфейс; о за SCI подсистемата на сериийния интерфейс; о за Пулс-акумулатор подсистемата; о за подсистемата за Прекъсване в реално време (RTI) / COP Watchdog подсистема.

ОС функция: програмира действие, което да се изпълни в дефиниран момент време (достигане определено състояние на таймерния брояч).

• отделни 1б-битови регистри и 16-битови компаратори за всеки от 5-те ОС изхода;

■ при съвпадение състоянието на брояча с това на регистъра -съответният статус флаг (OCxF) се установява в "1".

ОС функция:

След съвпадение на зададения код-стартиране на ОС функцията. Приложение: задаване на времеви продължителности.

- Програмиране на ОС регистъра (1-ви код)

- След съвпадение кода с показанието на брояча - формиране на импулс в съответния изход (установяване в "1" или "0");

- Зареждане на 2-ри код - след ново съвпадение - генериране на нов фронт и прекратяване на формирания импулс.

❖ Включва 5 бр. 16-битови структури (х2 8-битови регистри за четене/запис за всеки изход: ТОС1, ТОС2, ТОСЗ, ТОС4, TI4/05 (при Reset - установяват се със стойност $FFFF). Функцията на TI4/05 се дефинира софтуерно като IC4 или ОС5.