16

1Памети тип LIFO, FIFO. Асоциативни памети. Интерпретация, особености.

FIFO (First-ln First-Out) - първи "влязъл" първи излязъл. При първи тях се чете първия бит записана информация. "Кюнец

Приложение на FIFO паметите:

- При монитори - за четене на информация в процеса на визуализация;

- За обработка (трансфер) на "подредена" информация между несинхронизирани шини и устройства:

-LIFO (Last-In First-Out) - последен влязъл първи излязъл. При тези памети първи се чете последния записан бит информация. "Кофа".

Приложение стак памети

Асоциативни памети (content-addressable memory, CAM )  (още "асоциативен масив") - използва се в някои продукти, в които се извършва търсене с висока скорост.

Структура - специфичен ЗЕ с допълнителни схеми И,ИЛИ и др. За определяне на конкретния признак. Съществуват т.нар. Асоциативни процесори.

ЕА=Адрес+признак

Когато думата съвпадаща с признака се открие, САМ връща адрес(и). Може да се връща и стойността или част от самата дума. Хардуерен еквивалент на софтуерния термин "асоциативен масив".

Cache паметта - асоциативна памет. Използва се от CPU (ЦП).

■ Висока скорост (по-висока от тази на RAM)

Относително висока цена - за всеки бит има допълнителна асоциативна схема за сравнение

2Увеличаване обема на паметта . Пример 4М х 16  16М х 16

3Енергоспестяващи режими WAIT, STOP – особености, разлики.

режим Wait

Редукция на консумираната мощност - зависи от това колко периферни функции (поддържани от тактовата поредица) могат да бъдат изключени.

М! Шината за A/D се ЧЕТЕ НЕПРЕКЪСНАТО от адреса на стека, където е записана временно (при прекъсването) стойността на регистъра CCR.

Изход от режим Wait - при постъпване на прекъсване, което не е било маскирано.

Изключване на таймер-системата - при бит 1="Г и забранена СОР-система чрез NOCOP-T' (регистър CONFIG).

Консумацията на АЦП - системата не се влияе от режима Wait. Ограничаване консумацията на АЦП - чрез поставяне бит ADPU="0".

SPI - разрешава се/забранява се - чрез бит SPE от съответния контролен регистър;.

SCI предавател - разрешава се/забранява се - чрез бит ТЕ; SCI приемник - разрешава се/забранява се - чрез бит RE

Консумацията в режим Wait - ЗАВИСИ ОТ КОНКРЕТНОТО

ПРИЛОЖЕНИЕ! ,

Поставяне на ЕМК в режим Stop

- чрез команда - STOP при бит S="0" от CCR;

■ При S * 0 -> Stop КОД се третира като безоператорен (NOP);

- Режим Stop - осигурява вьзможно най-ниска консумация (всички тактови източници, вкл.кварцовия генератор са спрени.

Излизане от режим Stop - подаване на ниско ниво на един от входове:

(IRQ. XIRQ) или RESET. Опция - по фронт на сигнала IRQ.

^ Вътрешни периферни функции - СПРЕНИ (изключени тактови източници);

/ Данните в RAM - съхранени (V0D е включено);

•/ ЦП зпазва състоянието си. нивата на I/O шини - непроменени;

При връщане към нормална работа (restart на системата) - ЦП възстановява обработката от позицията преди поставяне в режим Stop.

4Директна адресация. Особености.

5Прекъсвания в НС11 – видове, обслужване.

Видове прекъсвания:

- SWI (Software Interrupt) - софтуерно

(програмно) прекъсване;

- HWI (Hardware Interrupt) - хардуерно

(апаратно) прекъсване /IRQ, XIRQ/;

Разпознаване на прекъсването:

- от покаяната маска в съответния

регистър;

- от глобалната маска в регистъра CCR.

Общо: операциите Reset и прекъсване зареждат PC с конкретен вектор, сочещ към определен адрес от който да се заредят съответните инструкции за изпълнение

Reset: (1) спира изпълнението на текущата инструкция; (2) изпраща PC към съответния адрес /Reset вектор/; (3) вътрешните регистри и контролни битове от CCR се инициализират за последващо продължаване на работата;

Прекъсвания (Interrupts) - временно се спира работата на основната програма до приключване изпълнение на обработката на прекъсването (сервизна процедура). След това основната програма продължава да се изпълнява

6Интерфейс USB – тип, шини, режими, пакети, CRC.

USB (Universal Serial Bus) - специфициран интерфейс по отношение на: Електрически, Механични и Протоколни изисквания /layers/. Отнася се за Host, Hub, или Function (Hub- Hub, Hub-USB Function, Hub-USB bus, Host-Hub).

- 7 адресни линии (до 127 устройства свързани заедно, топология звезда)

- диференциален сериен интерфейс /bus/;

- 4 шини, 2 от тях: за данни по усукана двойка - 12С;

-	данни, предавани е NRZI код - асинхронно или синхронно между свързаните устройства;

- максимална дължина на кабела - 4м;

- три (четири) скорости на предаване от 10kbps до 400Mbps:

о    Slow-Speed режим /10kbps to 100kbps/ - обмен с бавни устройства

(клавиатури, мишки); о     Full-Speed режим /500kbps to 10Mbps/; о    High-Speed режим - USB 2.0 /25Mbps to 400Mbps/. Изисква

резистор 45П между всяка линия за данни и маса. и'=2.8\/,и0=0.3\/. о    Super speed - USB 3.0 /до 4.8Gbps/ - и за оптична комуникация.

Sync - ВСИЧКИ пакети започват със Sync: 8-бита (Slow-speed, Full-speed) или 32-бита (High-speed). За синхронизация между предавател и приемник. Последните 2 бита - указва къде започва PID

□	PID (Packet ID) - за идентификация на изпращания пакет (4 бита). Добавят се още 4 бита в допълнителен код - общо 8 бита.

USB (Universal Serial Bus) - четири различни (пакетни) типа протоколи:

- Control;

- Interrupt;

- Isochronous;

- Bulk.

- CRC (Cyclic Redundancy Check): за всеки Token пакет-5-битов CRC, за всеки пакет данни - 16-битов CRC;

7Таймер-система в НС11. Пулс акумулатор.

Отделна система в ЕМК 68НС11 (към Порт А);

Включва 5 отделни вериги за делене на честотата.

Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4;

Основна таймерна верига - 16-битов брояч с програмируем коефициент на броене (задаван чрез prescaler битове PR[1:0] - на 1,4,8,16). От нея за:

о за SPI подсистемата на сериийния интерфейс; о за SCI подсистемата на сериийния интерфейс; о за Пулс-акумулатор подсистемата; о за подсистемата за Прекъсване в реално време (RTI) / COP Watchdog подсистема.

- Всички операции в таймерната система -съотнесени спрямо честотата на основния (таймерен) брояч.

-- Начало на броене $0000 (след излизане от Reset);

- Край на броене $FFFF. Флагът за препълване 0 (Overflow) в контролния регистър CCR се вдига в "1". След това - броене отново от $0000.

При нормален режим на работа на ЕМК - НЕ Е ВЪЗМОЖНО СПИРАНЕ, нулиране или промяна състоянието на брояча

Пулс акумулатор:

- Структура: 8-битов брояч, логическа схема за избор по фронт;

Режими на работа: (1) броене (увеличаване съдържанието си) при откриване на фронт на сигнал на входа; (2) вътрешно броене до достигане предварително зададено ниво на входния сигнал