17

1Памети с непосредствен достъп. Блокова схема. Видове. Параметри.

DRAM (dynamic random access memories, динамични RAM):

- висока плътност на разполагане на елементите;

- най-ниска цена на 1 bit информация;

- относиттелно невисоко бързодействие;

- най-голям ръст на производство през последните 30 години;

- наи-висок общ обем от всички ПП;

SRAM (static random access memories, статични RAM):

c около 10 пъти по-ниска плътност на разполагане в чипа от DRAM; г   ниска статична консумация;

г   високо бързодействие (малко време на достъп до ЗК);

г   облегчен достъп (опростена схемотехника на схемите за достъп).

NVM (nonvolatile memories) - памети с неразрушима информация (при прекъзване на захранването запазва информазията).

EPROM... 1970 (вследствие изобретяването на технология с "плаващ"ро1у-Si гейт), още UVPROM;

EEPROM (electrically erasable PROM, E2PROM) - позволяват директно on-circuit програмиране на паметта;

Flash памети - електрически програмируеми памети (на база EEPROM), където цели областти от паметта могат да бъдат изтривани едновременно. Бърз ръст на производство и обеми от 8 до 512 MB

Дума (Word) с дължина I

р(данни)

управление

чет./зап. (R/W1

2Увеличаване обема на паметта. Пример 1М х 8  4М х 8

3Режими на работа на ЕМК 68НС11 – избор, особености.

Определя се от входовете за избор на режим (mode select inputs MODB, MODA) по време на изпълнение на RESET.

Основни (нормални) режими: ЕМК (Single-chip), МП (Expanded multiplexed).

- ЕМК (Single-chip) режим - налична е само on-chip паметта. Портове В и С, както и STRA, STRB - изводи с общо предназначение;

- МП (Expanded multiplexed) режим - позволява достъп до външна памет. Разширение - портове В,С, упр,сигнали AS, R/W.

Всеки от двата основни режима може да се комбинира с един от специалните режими:

- BOOT (Bootstrap) - вариант на ЕМК, при което се изпълнява мониторната програма (bootloader), разположена във вътрешния ROM.

- TEST (Special Test) - специален режим, позволяващ привилигерован достъп до вътрешните ресурси (CONFIG регистър, настройка).

4Относителна адресация. Особености.

5Аналогов интерфейс – предназначение, структура, режими на работа.

Системата за АЦ преобразуване (A/D система) използва:

- АЦП с последователна апроксимация и редистрибуция на заряда за преобразуване на аналоговия сигнал в цифров;

• 8-канална система (съответно 8-битов мултиплексор), 8-битова точност на преобразуване;

- Не изисква външна S/H (sample and hold) верига поради ползване техника на разпределение на заряд;

- АЦП може да синхронизиран от системния (Е clock) или от вътрешен RC осцилатор.

Състав:

- мултиплексор; -АЦП;

- верига за цифров контрол;

- структура за запомняне резултата от преобразуването.

АЦП: Преобразуване - извършва се за сигнала от съответния аналогов вход, избран от мултиплексора (MUX). Съдържа: (1) капацитивен масив (DAC-digital-to-anatog capacitor), (2) компаратор, (3) регистър за последователна апроксимация (SAR, successive approximation register).

> Принцип на извършване на преобразуването -последователност от 8 операции сравнение, започващо от бита MSB. Всяко сравнение определя стойността на съответния бит в регистъра SAR.

DAC масива извършва 2 функции: действа като S/H верига, осигурява напрежението за сравнение по време на апроксимацията.

Резултата от сравнението се съхранява в SAR и след приключване процеса на АЦП се прехвърля в друг регистър.

Т.нар. "charge" помпа осигурява напрежение (7-8V, за време поне lOOps) на превключване към гейтовете на аналоговите ключове в MUX. Помпата се разрешава от бит ADPU на регистъра OPTION.

Синхронизация - бит CSEL (clock select) от регистъра OPTION определя дали АЦП използва системната (Е) тактова поредица или вътрешния RC тактов генератор (задължително при честота на E<750KHz, но чувствителен на промяна на честотата - шум)

s Последователност на преобразуване

АЦП извършва поредица от по 4 преобразувания (CCF=1 след всяко 4-то преобразуване). Преобразуването може да се извършва непрекъснато или да е единично

6Интерфейс RS485 – тип, шини, особености, приложение.

RS232: DTE към DCE, макс.скорост от 20 kbps, макс.дължина 15m -това било достатъчно при ползване на модеми за връзка между PC. Недостатъчно при:

- Директна връзка между DTE устройства (без модеми);

- Връзка между DTE в мрежа;

- Комуникация на по-големи разстояния;

- Обмен на данни с по-висока скорост.

RS485: осигурява покриване на горните изисквания, отличен при връзка между много устройства.

- Липса на обща маса и необходимост от презапасяване за избягване на шима по линията (3V прагово на прежение при RS232);

- Сигналите по RS485 са "плаващи" - всеки сигнал се предава спрямо линиите Sig+ и Sig-, съответно;

- Приемната част на RS485 сравнява разликата в напрежението между линиите, вместо абсолютната стойност на сигнала;

- Най-добро подтискане на шума - при усикана двойка на линиите и екраниране на кабела (STP, FTP) - до 1200 м разстояние.

- диференциален тип връзка;

- използва предаване тип "half-duplex" за разлика от RS232 (full-duplex);

- многовъзлов (multinode, за разлика от RS232 - node-to-node) интерфейс - възможност за връзка на много DE заедно (до 35, за RS422,RS423-flo 10);

- висока скорост на предаване: 35Mbs (12м) до WOKbs (1200м);

- висока чувствителност на приемната част (около 200mV) поради диференциалната структура;

- използват се съпротивления за съгласуване на линията при големи разстояния за избягване отразяване (рефлекция) на сигнала.

7Таймер-система в НС11. Подсистема за прекъсване в реално време (RTI).

Отделна система в ЕМК 68НС11 (към Порт А);

Включва 5 отделни вериги за делене на честотата.

Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4;

Основна таймерна верига - 16-битов брояч с програмируем коефициент на броене (задаван чрез prescaler битове PR[1:0] - на 1,4,8,16). От нея за:

о за SPI подсистемата на сериийния интерфейс; о за SCI подсистемата на сериийния интерфейс; о за Пулс-акумулатор подсистемата; о за подсистемата за Прекъсване в реално време (RTI) / COP Watchdog подсистема.

Всички операции в таймерната система -съотнесени спрямо честотата на основния (таймерен) брояч

- RTI (Real Time Interrupt) - програмируема верига за периодично прекъсване-за "следене" изпълнението на изпълними програми (избор на 1 от 4 скорости/времена за прекъсване).