18

1Постоянни и програмируеми памети. Видове, особености.

само за четене Read-Only Memories (ROM), (mask-ROM - MROM);

за четене и запис (PROM, EPROM, EEPROM, Flash);

енергонезависими;

c произволен достъп:

същата организация като RAM (pin to pin compatible);

еднакво време за достъп до всеки ЗЕ;

програмирането - по специален начин при производството им или от потребителя.

PROM - пррограмируем ROM (Programmable ROM)

Основни характеристики:

- Еднократно програмируеми от потребителя (клиента) в лабораторни условия;

- Структура - матрична решетка (масив) от "бушони " (array of fuses) - NiCr, poly-Si, W връзка c възможност за прегаряне - т.нар. Burning ROM;

Масково програмирани ROM - MPROM (Mask Programmable ROM)

Програмиране - еднократно в процеса на производство на схемата в завода (т.нар. semi-custom ИС).

EPROM - Електрически програмируем ROM (Electrically Programmable ROM)

вид ROM, енергонезависима памет (non-volatile memory);

- представлява масив от MOS транзистори с плаващ гейт (floating gate transistors) - т.нар. UVEPROM;

- програмиране с по-високо от захр.напрежение Vpp = 12,7 V;

- изтриване - чрез облъчване с ултравиолетова UV светлина с определена дължина на вълната (w=253 nm), за определено време

EEPROM / E2PROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

Поява - поради необходимост от многократен запис при разположение на паметта в рамките на ЕМК;

Невъзможност на EPROM за запис на порции от паметта, невъзможност за on-board програмиране.Вътрешно генериран импулс при програмиране - само 1 захранващо напрежение

- Изтриване/запис - байт по байт: върху стария байт се записва нов байт информация!

Режим четене в памети DRAM. Времедиаграми.

3Енергоспестяващи режими в НС11 – видове, особености.

68НС11Е1 Енергоспестяващи режими:

Wait - установяване (вход) - програмно с команда, в този режим се съхраняват съдържанието на регистрите и паметта. Има понижена консумация (3-5 пъти). Изход от режима - с прекъсване или Reset. При изход с прекъсване - продължава изпълнението на ОП;

STOP - установяване (вход) - програмно с команда, съхранява се съдържанието на регистрите и паметта, консумация ЮОпА, изход-прекъсване или Reset. При изход с прекъсване -продължава изпълнението на ОП;;

STANDBY - установяване (вход) - при изключване на захранването (извод V5TBy - захранва само RAM). Изход от режима - включване на захранването.

4Разширена адресация. Особености.

Съдържа директно след КОД адресите на операндите, които ще се обработват. В зависимост от дължината на ползваните регистри и наличието на PRE-обща дължина от 3 или 4 байта.

5Немаскирани прекъсвания. Приоритет.

Немаскираните прекъсвания водят ВИНАГИ до прекъсване работата на ЦП Прилагат се при възникнали сериозни проблеми - напр. програмно забиване, отпадане на захранването.

XIRQ (в предишни версии - NMI. non-maskable interrupt);

След Reset - битове X, I от регистъра CCR се установяват в "1" и забраняват всички маскирани прекъсвания и XIRO. След инициализация, бит X може да се нулира SW (инструкция TAP) и да се разреши входа XIRQ. След това X НЕ МОЖЕ да се установи в "Г SW- т.е. XIRQ е НЕМАСКИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ

НЕМАСКИРАНИ (not maskable) прекъсвания - източници, приоритет;

1.	POR, външен RESET - HW; ■

2.	Reset от Clock monitor (СМ) системата - HW;

3.	Reset от COP WD Reset системата - HW;

4.	От вход XIRQ - HW;

5.	Неправилен (несъществуващ) КОД - HW;

6.	Софтуерно прекъсване (SWI) - SW.

6Интерфейсни схеми по SPI – видове, предимства.

7Таймер-система в НС11. Функция ОС.

- Отделна система в ЕМК 68НС11 (към Порт А);

- Включва 5 отделни вериги за делене на честотата.

- Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4;

- Основна таймерна верига - 16-битов брояч с програмируем коефициент на броене (задаван чрез prescaler битове PR[1:0] - на 1,4,8,16). От нея за:

о за SPI подсистемата на сериийния интерфейс; о за SCI подсистемата на сериийния интерфейс; о за Пулс-акумулатор подсистемата; о за подсистемата за Прекъсване в реално време (RTI) / COP Watchdog подсистема.

ОС функция: програмира действие, което да се изпълни в дефиниран момент време (достигане определено състояние на таймерния брояч).

• отделни 1б-битови регистри и 16-битови компаратори за всеки от 5-те ОС изхода;

■ при съвпадение състоянието на брояча с това на регистъра -съответният статус флаг (OCxF) се установява в "1".

ОС функция:

След съвпадение на зададения код-стартиране на ОС функцията. Приложение: задаване на времеви продължителности.

- Програмиране на ОС регистъра (1-ви код)

- След съвпадение кода с показанието на брояча - формиране на импулс в съответния изход (установяване в "1" или "0");

- Зареждане на 2-ри код - след ново съвпадение - генериране на нов фронт и прекратяване на формирания импулс.

❖ Включва 5 бр. 16-битови структури (х2 8-битови регистри за четене/запис за всеки изход: ТОС1, ТОС2, ТОСЗ, ТОС4, TI4/05 (при Reset - установяват се със стойност $FFFF). Функцията на TI4/05 се дефинира софтуерно като IC4 или ОС5.