Билет No A-6

1Развитие на микропроцесора – етапи, видове, особености.

1.Развитие на микропроцесора – етапи, видове, особености.

Първа структура на микропроцесор - INTEL4004 (ноември 1971 г). Създава се след запитване на Busicom към Intel за производство на набор от високопроизводителни чипове за електронни калкулатори. Първоначално проектът съдържа 12 отделни custom ИС. Тед Хоф предлага общо single-chip решение. Ползва 4-битови данни / 8-битови инструкции, общо 46 инструкции, отделна памет за данни и програмна памет (4К). Включва общо 2300 PMOS транзистора в 16-pin корпус. 60К операции за секунда (0.06 MIPS), 108-740KHZ, 1W консумация;

- 4040 (1972) - добавя още 16 инструкции, работи на 1 MHz, разполага с 8K програмна памет;

- 8008 (1972) - 2 пъти по-ефективен от 4004;

- 8080 (1974) / 8085 (1976) - добавени инструкции за прекъсване, 5V захр.напрежение. 8080 става основна част от първия персонален компютър Attain

- 6800 (1974) - Motorola, 78 инструкции; 6801,6803;

- Z80 ZilOG (1975) - разработен от бивши инженери на Intel. По-добра система за прекъсвания, нови инструкции и методи за адресация. 2MHz работна честота (в последствие - на 4MHz и 6MHz), включва високопроизводителни периферни схеми;

- 6502 (1975) - разработка на Чък Педъл - първоначално 6501 /изтеглен/, MOS Technologies (Commodore) и включен в първите Commodore, Apple, Ataris;

- 8048 (1976) - MCS microcontroller. 8-битов, CHMOS технология, по-ниска консумация. Само за текущата година са продадени над 250000 бр.

- 1978,1979 - Intel 8086/8088, Motorola 68000, ZiLOG Z8000 - 16 битови структури. Intel ползва същата структура от регистри, но с увеличена разрядност;

- 8088 (1979) - по-ниска цена. Използван от IBM за първия масов PC (1981). Използва 8088 (16/8 битов), по-лоши параметри;

- Apple Macintosh перосонален компютър използва 68000 (16-битов) в модела си от 1984 г. Z8000 не успява да се утвьрди на пазара въпреки добрата архитектура и качества на своя процесор;

- 8051 (1980) - Intel предлага 8-bit микроконтролер с on-board EPROM памет. Продава над 91 млн. броя само през 1981 г.

- Intel 80286, Motorola 68010. 80286 се използва в модела IBM АТ;

- Motorola 68020 (1984) - 32 bit микропроцесор. Общо 200,000 транзистора, CMOS технология;

- Intel 80386 (1985) - 275,000 транзистора. Използва се от Compaq в модела им от 1986 г.

- Intel 80486 (1986) - първия микропроцесор с вграден математически копроцесор;

- Pentium серия на Intel (1993) - лансира нова архитектура с повишени възможности за обработка на звук и изображения;

- Pentium Pro (1995) - включва около 5.5 млн. транзистора;

- Pentium II (1997) - прилага технологията ММХ за работа с мултимедийни приложения;

- Pentium III (1999) - 9.5 млн. транзистора. По-високи възможности за работа с мултимедияи 3D приложения (SSE набор инструкции, Streaming SIMD Extension). Използва от 0.25pm до 0.13рт технология. Налага марките Celeron (за настолни конфигурации) и Хеоп (за високопроизводителни машини - съвъри, работни станции);

- Pentium IV (ноември 2000 до 08.08.2008 г) - такт.честота до 4GHz (SSE2, SSE3 набор инструкции), Включва в себе си т.нар. Hyper -Threading технология;

- Pentium D, Pentium Extreme Edition (двуядрени процесори).

2DRAM памети – основни режими на работа.

- четене (стандартно)

- Операция четене (по страници - Fast Page Mode, FPM)

- Операция запис:

- Операция четене-запис (Read-Modify-Write, IBM Corp.):

3PROM – структура, начини за програмиране. „Блуждаещ” ток.

Основни характеристики:

- Еднократно програмируеми от потребителя (клиента) в лабораторни условия;

- Структура - матрична решетка (масив) от "бушони " (array of fuses) - NiCr, poly-Si, W връзка c възможност за прегаряне - т.нар. Burning ROM;

Процес на програмиране: WL(ALU)

- чрез устройство - Програматор.

ВКШД)

пропуска се ток с висока стойност, при което се прегаря жичката между АШ и ШД (липса на връзка) или се оставя (наличие на връзка). Билолярни (TTL). Запис - бавен (5 мин). Високо бързодействие

4Памети тип LIFO, FIFO – същност, приложения.

Приложение на FIFO паметите:

- При монитори - за четене на информация в процеса на визуализация;

- За обработка (трансфер) на "подредена" информация между несинхронизирани шини и устройства:

LIFO (Last-In First-Out) - последен влязъл първи излязъл. При тези памети първи се чете последния записан бит информация. "Кофа".

5Енергоспестяващи режими в 68НС11 – специфики, разлики.

Wait - установяване (вход) - програмно с команда, в този режим се съхраняват съдържанието на регистрите и паметта. Има понижена консумация (3-5 пъти). Изход от режима - с прекъсване или Reset. При изход с прекъсване - продължава изпълнението на ОП;

STOP - установяване (вход) - програмно с команда, съхранява се съдържанието на регистрите и паметта, консумация ЮОпА, изход-прекъсване или Reset. При изход с прекъсване -продължава изпълнението на ОП;;

STANDBY - установяване (вход) - при изключване на захранването (извод V5TBy - захранва само RAM). Изход от режима - включване на захранването.

6Прекъсване тип IRQ – същност, реализация.

(Заявка за прекъсване, Interrupt Request) - вход за асинхронна заявка за прекъсване към ЕМК. Може да се укаже активиране по заден фронт или по ниво - регистър OPTION (по подразбиране - по ниво при Reset).

При използване на IRQ по ниво в конфигурация "жично-ИЛИ", се свързва през резистор 4.7К към захранващия източник.

7 Таймер-система в НС11 – структура, предназначение.

IC функция - записва (регистрира) момента на настъпване на външни събития от РА2,РА1,РА0 (РАЗ) - по фронт (преден или заден). Запомня се стойността на таймерния брояч в момента на събитието. За софтуерно отчитане интервали от време.