Билет No A-7 MПT_2009

- Обща структура на ЕМК. Изграждащи блокове.

Структура на микропроцесорно устройство

Класическа структура (Чарлз Бабидж): включват следните устройства (компоненти):

Централен процесор (аритметично-логическо устройство, АЛУ, Arithmetic Logic Unit) с възможност за работа със специфична система от инструкции. Инструкциите се изпълняват за определено време в зависимост от тактовата честота и спецификата им;

Оперативна (енергозависима) RAM (Random Access Memory) памет; Управляващо устройство (УУ), Control Unit; Входно устройство (Input Unit);

Изходно устройство (Output Unit); ,

клавиатура

■	Шинна организация:

- АШ (АВ, AL, address bus) - адресна шина;

- ШД (DB, DL, data line) - шина за данни;

■ Буфериране на шините (bus buffers);

■	Блок за управление:

управляващо устройство (control unit, CU);

ROM за макрокода; стекова памет (STACK);

указател на стека (SP, stack pointer);

контролер на прекъсванията (IC, interrupt controller).

- Блок за обработка на командите:

програмен брояч / брояч на командите (PC, program counter); регистър на командния код / код на инстр.(1Й, instruction register); дешифратор на на кода на инструкцията (ID).

- Блок за обработка на данните:

АЛУ,;

акумулатор (ACC, accumulator);

регистри с общо предназначение (RB, registers block);

флагов регистър (СС, code condition).

- Памети с последователен достъп. Видове. Параметри.

Приложение на FIFO паметите:

- При монитори - за четене на информация в процеса на визуализация;

- За обработка (трансфер) на "подредена" информация между несинхронизирани шини и устройства:

-LIFO (Last-In First-Out) - последен влязъл първи излязъл. При тези памети първи се чете последния записан бит информация. "Кофа".

3ОTP-PROM – особености. Приложение.

- (one-time programmable ROM) за еднократно програмиране - в апаратура, произвеждана в малки серии (без прозорче - в пластмасов корпус). OTP-EPROM - при нужда се изтриват с радиоактивни а-лъчи).

- Програмиране - програмират се "0"; Изисква се 12V външен източник към извод V,,P1 Процедурата по програмиране на EPROM/OTPROM се извършва през регистъра PROG (за повечето схеми от фамилията служи и за програмиране на EEPROM).

4Памети тип LIFO, FIFO – същност, приложения.

Приложение на FIFO паметите:

- При монитори - за четене на информация в процеса на визуализация;

- За обработка (трансфер) на "подредена" информация между несинхронизирани шини и устройства:

LIFO (Last-In First-Out) - последен влязъл първи излязъл. При тези памети първи се чете последния записан бит информация. "Кофа".

5Видове адресации в ЕМК НС11. Индексна адресация - същност.

Индексен регистър IX - при индексна адресация осигурява 16-битова стойност (базов адрес), която да се добави към 8- битовото отместване от инструкцията за образуване на ефективен адрес (ЕА).

Допуска изпълнение на операции INX, DEX, СРХ. Може да се ползва като брояч или за съхранение на данни.

Индексен регистър IY - 16-битов. Подобно на IX участва в индексен адресен режим. Повечето инструкции, ползващи IY, изискват допълнителен байт от кода/цикъл за изпълнение.

6 „Плъзгане” на програма – предназначение.

/"забиване" на SW/

1. SW грешки - Beta версии

Много комбинации ■* възможни софтуерни грешки. Невъзможност на програмиста да тества физически всички възможни комбинации. Бета-версии - постепенно се отстраняват забелязани от клиентите грешки.

2. HW плъзгане: Адреси или Данни вместо КОД

• SW "капани" (изкуствено влагане на 4 команди SWI - "капани");

7Таймер-система в НС11 – система броячи. Режими на работа Порт А.

- Отделна система в ЕМК 68НС11 (към Порт А);

- Включва 5 отделни вериги за делене на честотата.

- Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4;

- Основна таймерна верига - 16-битов брояч с програмируем коефициент на броене (задаван чрез prescaler битове PR[1:0] - на 1,4,8,16). От нея за:

о за SPI подсистемата на сериийния интерфейс;

о за SCI подсистемата на сериийния интерфейс;

о за Пулс-акумулатор подсистемата;

о за подсистемата за Прекъсване в реално време (RTI) / COP Watchdog подсистема.

Таймер-структурата Включва логика за дефиниране на съответните I/O изводи РА0-гРА7 от Порт А като такива за таймерни функции (IC/OC) или за работа с общо предназначение;

Функциите на ОС[5:2] - свързани с един от изводите от Порт А,

само ОС1 - допълнителна функция за контрол посредством

комбинация от стойности на изводи РА[7:3];