9

- Динамични памети – структура. Особености на ЗК.

Общи сведения, развитие:

□	1-во поколение:

- първа комерсиална DRAM - 1Kb чип, схемна реализация 3-Т ЗК (Intel), p-MOS технология;

- 4Kb чип, 3-Т ЗК, подобрена p-MOS технология (1Poly-1 Metal процес, L=10|jm);

□	2-ро поколение:

- 1-Т ЗК - 1976 г. (Mostek). Приложена за пръв път от IBM (Robert Dennard);

- п-канална технология - n-MOS процес, 1-Т ЗК.

- реализация на обем от 1 Mb и повече - вариации на технологичните процеси и реализация на запомнящия капацитет. Въвежда се CMOS процес (LV, Nit).

* ЗК

-увеличаване площта на кондензатора: ограничено в 2D (необходимост от малка заемана площ). 3D методи (вертикално над подложката - stack структури, в дълбочина навътре в подложката - trench, с допълнително набраздяване - HSG);

- намаляване дебелината на окисния слой - ограничено (намалена надеждност, увеличени утечни токове);

- използване материали с по-висока диелектрична константа: Si3N4 (първоначално), ON (оксидиран нитрид), ONO, Ta205, BaxSr,.xTi03);

- редукция на утечните токове (технологично).

- Запомняща клетка - (1-Т ЗК):

- Запомняща единица -паразитен капацитет на ЗК

- Логическа "1" - наличие на заряд. Логическа "0" - отсъствие на заряд.

- Сигналът към SA (sense amplifiers) - от трансфера на заряд

-Относително ниска консумация на ЗК (след зареждане на паразитния капацитет не консумира енергия).

- ЕМК 68НС11 - режими на работа.

Режими на работа:

Определя се от входовете за избор на режим (mode select inputs MODB, MODA) по време на изпълнение на RESET.

Основни (нормални) режими: ЕМК (Single-chip), МП (Expanded multiplexed).

- ЕМК (Single-chip) режим - налична е само on-chip паметта. Портове В и С, както и STRA, STRB - изводи с общо предназначение;

- МП (Expanded multiplexed) режим - позволява достъп до външна памет. Разширение - портове В,С, упр,сигнали AS, R/W.

Всеки от двата основни режима може да се комбинира с един от специалните режими:

- BOOT (Bootstrap) - вариант на ЕМК, при което се изпълнява мониторната програма (bootloader), разположена във вътрешния ROM.

- TEST (Special Test) - специален режим, позволяващ привилигерован достъп до вътрешните ресурси (CONFIG регистър, настройка).

Нивата на изводи MODB и MODA определят състоянието на контролните битове SMOD и MDA в регистъра HPRIO. След освобождаване на Reset, пиновете за определяне на режима не влияят върху режима на работа на ЕМК. MODA - LIR пин след Reset.

- В ЕМК режим, MODA крачето е свързано към маса;

- В МП режим, MODA крачето е свързано към V0D през резистор 4.7К.

- Вътрешна адресация – особености.

В този адресен режим цялата информация за изпълнение на инструкцията се съдържа в КОД.

Използва се за работа с вътрешните регистри (акумулатори, индексни регистри, контролни инструкции без аргументи).

1 или 2-байтова инструкция.

- Регистър CCR - предназначение.

CCR (регистър на състоянието). HE съдържа данни Съдържа 8 бита (индикатори, флагове), от които:

- 5 индикатори на състоянието (С V Z, N. Н);

- 2 маскови бита при прекъсване (IRQ, XIRQ);

бит за освобождаване от стоп режим (S)

- COP Watchdog система – предназначение. Избор на период. Интерпретация.

EMK включва COP система за защита от софтуерни грешки.

- При включена COP - софтуерът следи за препълване на таймера;

- При неизпълнение на софтуера в съответната последователност, се инициира Reset (COP Reset).

Тактова верига на COP системата - част от общата таймерна верига. COP watchdog тактовият вход се взема от веригата на основния брояч. COP сработва автоматично, освен ако не е му е зададено определено време посреством програмата за Reset. При сработване се генерира Reset с което ниско ниво се рестартира ЕМК и външната система.

Състоянието на NOCOP бита в регистъра CONFIG определя дали COP е включена или не. При NOCOP="0" - включена, при NOCOP="l" - изключена.

Битове CR[1:0I в OPTION регистъра определят таймаут периода на таймера. След делене на системния тактов сигнал Е на 215 съответният делител се задава otCR[1:0);

Регистър COPRST - за нулиране на COP watchdog ресет системата.

- Интерфейс IEA232 (RS232) – тип, шини, кодиране, предимства, недостатъци.

интерфейс за сериен обмен на цифрови данни между 2 устройства на Electronic Industries Association (EIA). Създадена първоначално за връзка между компютри през телефонни модеми;

позволява дефиниране на до 20 сигнала. Достатъчни са само три - TxD (send data), RxD (receive data), маса;

двуполярно предаване (2 нива) - от 5 до 25V, с противоположна полярност спрямо маса;

прилага се за индустриален обмен с формат: 1 старт-бит, 7(8) бита данни, опция-бит за контрол по четност, 1(2)стоп-бита;

-	скорост на предаване (не фиксирана, зависи от устройствата) Ах150 (А=Ог7):

- специфично дефинирани (при необходимост) скорости под 150 baud;

- конектор DB-25: 25 извода (21 използваеми);

- понастоящем - конектор DB-9 (СОМ) в компютрите.

Необходимо -> 2-те устройства да са свързани с конектори от един и съш вид и да ползват еднаква скорост на предаване

Електрически характеристики на RS232 С:

- логическа "1" -15 * -5V;

- логическа "0" +5 * +15 V;

- минимална амплитуда на сигнала: 3V;

- максимална скорост на предаване 20 kbps, максимално разстояние 15m /30т/ (основен недостатък на RS232). Възможни по-високи параметери при подобрени параметри и дизайн на кабелната връзка;

-товарен импеданс: RL=3000-7000n, CL<2500pF.

- RS-232C е 25 изходен конкетор за връзка между DTE и DCE;

- DTE (Data Terminal Equipment): като cope, приемник, и двете: терминал, PC, периферно устройство;

- DCE (Data Communication Equipment): устройство за осигуряване функциите за поддържане и прекъсване на обмена на данни, конверсия и кодиране на сигнала между DTE и напр.модем;

- при микрокомпютрите - връзка от типа DTE - DTE.

- Таймер-система в НС11 – схема на един извод в режим ОC.

-16 битов компаратор, на единич му вход постъпват изходите на таймер системата, а на другия изходите на изходния регистър(сравняваме 2 16-битови числа)

-имаме флаг и маска

Приложение: 1.генериране на единични импулси      2.за генериране на честоти