ФУНКЦИОНАЛНО - СТОЙНОСТЕН АНАЛИЗ

на пневматично реле

- ГФ и основни функции:

Главна функция – управление в пневматични системи.

ОФ:

F1 -  Преместване (въвеждане на пневматична енергия – дет. 9, преместване – дет. 8, 22, 15, 16, ограничаване на движението – дет. 20, 23, 27, 28, 29, 7)

F2 - Провеждане на ел. енергия (дет. 1, 15, 16)

F3 - Провеждане на пневматична енергия (налягане) (дет. 9)

F4 - Връщане в изходно положение (дет. 16)

F5 - Регулация (дет. 18, 19)

F6 - Ел. изолация (дет. 21, 25, 26, 2)

F7 - Защита (дет. 2, 17, 10)

F8 - Закрепване (дет. 10, 11, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14,  24)

- Функционално – стойностна оценка:

| Rr | ОФ | α% |
| --- | --- | --- |
| R1 | 2 | 22,2 |
| R2 | 3 | 19,4 |
| R3 | 1 | 16,7 |
| R4 | 4 | 13,9 |
| R5 | 5 | 11,1 |
| R6 | 6 | 8,3 |
| R7 | 7 | 5,6 |
| R8 | 8 | 2,8 |

| Дет. № | Функции |  |  |  |  |  |  |  | Цена, лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |  |
| 1 |  | 1/1.4 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1/0.2 |  | 0.2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.8 | 0.8 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.2 | 0.2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.2 | 0.2 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.9 | 0.9 |
| 7 | 1/0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 8 | 1/1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
| 9 | 0.6/0.8 |  | 0.4/0.6 |  |  |  |  |  | 1.4 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0.3/1.1 | 0.7/2.3 | 3.4 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2.8 | 2.8 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.4 | 0.4 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.7 | 0.7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.3 | 0.3 |
| 15 | 0.3/0.5 | 0.7/1.1 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 16 | 0.2/0.3 | 0.1/0.2 |  | 0.7/1.1 |  |  |  |  | 1.6 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 1/0.8 |  | 0.8 |
| 18 |  |  |  |  | 1/0.2 |  |  |  | 0.2 |
| 19 |  |  |  |  | 1/0.2 |  |  |  | 0.2 |
| 20 | 1/0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 21 |  |  |  |  |  | 1/0.4 |  |  | 0.4 |
| 22 | 1/0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 23 | 1/0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1/0.2 | 0.2 |
| 25 |  |  |  |  |  | 1/0.6 |  |  | 0.6 |
| 26 |  |  |  |  |  | 1/1.2 |  |  | 1.2 |
| 27 | 1/0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 28 | 1/0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 29 | 1/0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| Сум. Цена | 5.2 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 6.8 | 21.1 |
| % | 25 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 32 | 100 |

Изводи:

- Функцията F8 има много големи относителни разходи в сравнение с относителната й значимост, следователно трябва да се търсят нови варианти за закрепване на ТО към околната среда и на различните детайли в самия ТО.

- Подобни разсъждения могат да се направят и за функциите F7 (защита).

- Функциите F3 и F4 имат много ниски разходи в сравнение с относителната им значимост, така че може да се потърсят нови решения, които биха подобрили качеството на изпълняване на тези функции или въвеждане на нови.

- Предложения за други варианти на конструктивни решения.

Корпусът на релето може да е правоъгълен и скобата с винтовете за регулация да продължава до страничните стени, където да бъде хваната с винтовете, закрепящи капака. По този начин се спестяват три винта и цената за F8 намалява.