ТУ-София         Катедра”Съобщителна Техника”                    ФКСУ

Протокол : 2     Предмет : Материалознание      Специалност : КС

Фак.Ном. : 13018549 гр.67б   Ивелина Стоилова Арангелова

Ръководител/Палабикян/ :…………                     Оценка :…………

Тема : Изследване на магнитно-меки ферити в нискочестотни

полета

I. Задание:

1. Да се визуализира семейство от динамични хистерезисни криви за всеки образец и се определят Hm  и Bm. Зависимостта Bm(Hm) да се построи графично за всеки интервал.

2. Да се изкопира от екрана на озцилоскопа графичния хистерезис на цикъла и се определят : Hc и Br за всеки образец.

3.  Да се изчисли динамичната относителна магнитна проницаемост mr за всяка Hm, а mr (Hm) да се представи графично за всеки образец.

II. Теоритична обосновка:

1. Същност на феритите - система от един или няколко метални окиси, които заедно с железния окис участват в сложна структура. Металните окиси са с полупроводникови свойства, поради което имат голямо специфично съпротивление.

Най-разпространени са феритите, чиято хим. Формула има обобщен вид - MO Fe2 O3, където с M е означен металния йон на окиса.

2. Моноферити - ферити, в които участва само еднин метален окис освен Fe2 O3 .

3. Полиферити - ферити, в които участват повече от един метален окис.

Голямото разнообразие на метални окиси, които могат да участват в най-различни комбинации при образуването на ферита, позволява да се синтезират много видове ферити, отговарящи на най-различни изисквания. Ето защо феритите, освен че имат по-малки загуби, притежават и по-добри свойства в сравнение с металните магнитни материали.

Феритите се получават по методите на керамичната технология. Еднородна по състав смес от фино смлени частици на изходните метали се изпича при температура  интервала - 1100° - 1400° и при определен газов режим. Полученият твърд метал се оформя чрез шлифоване и полиране. Феритите се делят на групи съобразно състава си:

- Никел-цинкови (Ni-Zn) - Fe2 O3 - те са широко разпространени поради голямата начална магнитна проницаемост, малък капацитивен интензитет и малки загуби на енергия. (Ni-Zn) ферити се използват в честотния обхват 0.1-100MHz. Поради ниската температура на Кюри те са температурно нестабилни. Използват се за магнитопроводи, за ядра на бобини и дросели, когато не се поставят условия за добра температурна стабилност. Ядрата се произвеждат в разнообразни профили - Ш, Е и П-образни и броневи магнитопроводи, пластини, пръчки, тръбички и др.

- Манган-цинкови (Mn-Zn) - (МnO, ZnO) Fe2 O3 - те са друга група широко използвани ферити. Използват се в по-тесен честотен обхват - 0.1-1.5MHz. Приложението им е същото, но те имат по-дибра температурна устойчивост.

Феритите с правоъгълен хистерезисен цикъл са с голяма остатъчна индукция Br и малък капацитивен интензитет Hc. Ясно разграничените състояния (+Br и -Br) на материала може да се използва за кодиране на “1” и “0” от двуичната система и затова се използват за изработване на магнитни помпи. Колкото индуктивността на насищане - Bs е по-близко до остатъчната индукция - Br, толкова по-правоъгълния хистерезисен цикъл може да се оцени по коефициянтът на правоъгълност :

Br

Кu = — , чиято стойност трябва да бъде колкото е

Bs

възможоно по-близо до 1.

- Манган - магнезиеви (Mn-Mg) - този вид ферити са измежду най-разпространените ферити с правоъгълен хистерезисен цикъл. Освен тях с използват и (Мn-Cu) и (Li-Ni) ферити.

Важни зависимости при извършването на опитите и извеждане на разултатите са :

l		           N1

Vx= Re.I = Re.— H  ---> Hm= — Vx	= Kh.Vx,   т.е.

N1		  Re.l

N1

Kh= —

Re.l

N2.S		      R.C			                R.C

Vy= ——.B ---> Bm=——   .	Vy = Kb.Vy,  т.е. Кb= ——

R.C		      N2.S			  	       N2.S

Bm

mr = ——,    където m0=4p.10-7

m0.Hm

Vx=Kx.Xm;Vy=Ky.YmÞKx=Ym/XmÞHm=Kh.Kx.Xm;Bm=Kb.Ky.Ym

III. Схема на опитната постановка				  EO

Г3 - 33	        А                                      R                          x

W1               W2                                                          y

/Г3 - 34/

Re

Г3 - Генератор на напрежение

Rc - интегрираща верига

Re -Еталонен резистор

ЕО - Електронен осцилоскоп

| Данни за образците | I | Xm | Kx | Vx | Hm | Ym | Ky | Vy | Bm | mr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при честота V= kHz | A | дел. | V/дел | V | A/m | дел. | V/дел | V | T |  |