ТУ- София        Катедра”Съобщителна Техника”                  ФКСУ

Протокол : 1     Предмет : Материалознание     Специалност : КС

Фак.Ном. : 13018549   ИвелинаСтоилова Арангелова

Ръководител/Палабикян/ :…………                    Оценка :……….

Тема : Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на средата

I. Задание:

1. Да се измери изменението на капацитета - Cx и tgd при 	 	   изменението на температурата на средата.

2. Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост er на образците за всяка температура, като получените резултати се представят графично.

3. Да се определят температурните коефициенти Tket и Ткtgd на всеки образец за две температури от изследвания интервал.

4. Да се пресметне за всеки образец коефицентът “к”, отразяващ геометричните размери на образеца.

II. Теоритически данни и методи за изследване:

Най-важните параметри характеризиращи един диелектрик са: относителна диелектрична проницаемост, показваща колко пъти намалява проницаемостта на електричното поле в съответния диелектрик в сравнение с вакуума и тангенса от ъгъла на диелектричните загуби, който е дефиниран само при променливо електрично поле. tgd представлява отклонението на имагинерната и релана част на   er . Може да измерим   et kaто изследваме коефициента на кондензатора с площ на плочите S и разстояние между тях d. Знаем, че той се определя по формулата

S				         S

Cx= e0 er ———. Moже да обединим  e0— в коефициенти,

d					d

които можем да изчислим за всеки от образците, след което за всяка температура да измерим Cx и да изчислим er .

d

к = ——    		er = к.Cx     er=8,85.10-12F/m

e0 S

tgd се измерва директно от апараттурата за f=1KHz.

Изчисляванета на “к” за всеки отделен образец става на базата на дадените.

Тк tgd = atgd = D tgd / tgd .Dt, C-1      Тк er=aer =D er / er.Dt , C-1

1.Последователна заместваща схема :

2.Паралелна заместваща схема :

Z = R + j X = R + j (XL - XC) = R + j (wL - 1/wC ) - за последователна схема

Y = G - j B = G - j (BL - BC ) = G - j (1/wL - wC ) - за паралелна схема

f=1kHz за уред Е7-8

кондензатор - паралелна схема     Y = G + jvC

бобини - последователна схема     Z = R + jvL

III. Схема на опитната постановка

C1

C2	               				      C

C3

C4

Изследваните образци са :

1 - кондензаторна керамика - d=12.8 mm, дебелина - 0.75mm

к=6,59.1011F-1;S=128,6.10-6m2

2  - ситал - размери (11.5 x 14.65 mm)                        к=50,4.1010F-1;S=1,68.10-4m2

IV. Резултати от измерванията

| toC | 20o | 35° | 45° | 55° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cx 1 | 312,3 pF | 309,1 pF | 307 pF | 303,1 pF |
| 2 | 185,6 pF | 185,8 pF | 185,9 pF | 186,2 pF |
| tgd 1 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0030 |
| 2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0028 |
| er .10-2 1 | 205,8 | 203,7 | 202,3 | 199,7 |
| 2 | 93,54 | 93,64 | 93,69 | 93,84 |