ТУ-София         Катедра”Съобщителна Техника”                    ФКСУ

Протокол : 2     Предмет : Материалознание      Специалност : КС

Фак.Ном. : 13020289 гр.67б   Владимир Тодоров Велинов

Ръководител/Палабикян/ :…………                     Оценка :…………

Tема : Изследване на полупроводникови материали при изменение на температурата на средата.

1.Теоритична част

Според класификацията си, проводниците биват 2 основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави.

1.2. Течни проводници - различните елекролити и разтопени метали.

Според предназначението си проводниковите метали се делиат на ниаколко групи:

1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. .

1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. .

1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. .

1.6. ПМ за електрически контакти - за изработване на ел. контакти се използват мед, сребро, злато.

Основните характеристики на проводниците са:

1.7. Специфична проводимост - определя количествено способността на материала да провежда ел. ток.

n.e.Ve

h=                    =n.e.k

E

n - брой на електрони в единица обем

е - заряд на електрона

к - коефициент на пропорционалност

1.8. Специфично съпротивление - х-ка; реципроъна на специфичната проводимост. Колкото е по-малко, толкожа материалът е по- добър. като проводник.

R=r.    l    [W]

S

Друго свойство на ПМ е свръхпроводимостта - т.е. рвление при което проводимостта им нараства до безкрайност, а R намалижа до 0. Това свойство се получава при охлаждане на метала до 0K и като процес свръхпроводимостта е обратима. Температурата на прехода при повечето метали е 0.7K - 10К.

2.Топлинните свойства на проводниковите материали :

а) топлопроводимост - способност на ПМ да провежда топлинния поток при наличие на t разлика в двата му края.

б) Т.К. на миинималното удължение - определя относителното нарастване на дължината l на даден ПМ спрямо началната му дължина l0  при промяна на температурата с един градус - l=l0[1+a(t-t0)]. Ако по дължината на свободен в двата края ПМ има температурна разлика, то между две кои да са точки по дължината възниква потенциална разлика, наречена температурно електродвижещо напрежение. При допир на двата различни метала с еднаква температура между тях възниква т.н. контактна потенциална разлика.

Металите и сплавите имат определени механични свойства, като якост на опън, твърдост, крехкост у др. . Тези свойства зависят от физическия и химическия им състав, от топлината и механичната обработка на металите и др. .

3. Механични натоварвания могат да бъдат:

а) статични - външни натоварвания с продълително дейсвие, предизвикващи в метала напрежения на опан, натиск , огъбане, срязване или усукване.

4. Задачи за изпълнение:

4.1. Да се измерят съпротивленията на образците при посочените температури

4.2. Да се определи TKR за всеки образец за всеки две температури от зададен интервал

4.3. Зависимостта R(t) да се представи графично.

4.4. Да се намери aR за всеки образец и да се изчислят съпротивленията на образците при t 0С - 100С .

4.5. Да се изчисли l за всеки образец.

5. Опитни данни :

r=0,0172.10 -6  Wm-Cu      t=25Co

r=0,45.10-6  Wm - константан   t=25Co

r=1,27.10-6  Wm - NiCr

1      DR

ТКR=aR=         .

R     Dt

l=L.T.r-1     L=2,45.10-8W W/k2-лоренцово число;Т-абс. Tемп. на образеца

r-специфично съпротивление на образеца

T=tо+273

ДЕБЕЛ РЕЗ.

МЕД          КОНСТАНТАН      КАНТАЛ               СЛОЙ

| t | R | ar | R | ar | R | ar | R | ar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оC | W | C-1.10-4 | W | C-1.10-4 | W | C-1.10-4 | kW | C-1.10-4 |
| tCTH. | 16,5 |  | 97,4 |  | 44,3 |  | 4,683 |  |
| 35C | 16,6 | 6,024 | 97,6 | 2,049 | 44,4 | 2,252 | 4,677 | -1,282 |
| 45C | 17,0 | 23,53 | 97,7 | 1,024 | 44,4 | 0 | 4,668 | -1,928 |
| 55C | 18,0 | 55,55 | 97,6 | -1,025 | 44,4 | 0 | 4,658 | -2,147 |
| 65C | 18,2 | 10,93 | 97,7 | 1,024 | 44,7 | 6,711 | 4,651 | -1,505 |
| 75C | 18,6 | 21,51 | 97,6 | -1,025 | 44,9 | 4,454 | 4,648 | -0,645 |
| ar |  | 23,52 |  | 0,409 |  | 2,684 |  | -1,502 |
| 0 | 16,59 |  | 97,56 |  | 44,28 |  | 4,69 |  |
| 100 | 19,04 |  | 97,64 |  | 45,02 |  | 4,64 |  |

6.Схема на опитна постановка

W

7. Изводи

С нарастване на температурата се увеличава R на медта. При останалите метали промяната на R е минимална, като при дебелия редистивен слой дори леко намаля.